超声C扫描检测系统安全操作规程

- 打开总开关

- 打开急停开关

- 自动上下水

- 启动主机

- 启动信号控制盒

- 双击桌面UTC-W20图标启动软件

- 点击“使能采集”，点击“使能超声”，连接超声卡和采集卡

- 选择“运动控制”打开运动界面

- 单击“X+”，“Y+”和“Z+”将探头移动到右上角

- 放置被检测工件，单击“X+”，“Y+”和“Z+”将探头移动到工件正上方

- 点击“继续运行”和“Z-”，观察Z轴缓慢下降，直至探头完全进入水面，用手触摸探头前端，排除探头前端的气孔

- 分析A扫波型，点击“Z+”“Z-”，被检测工件的底面回波波幅达到最高，一般80%~100%之间即可

- 调整“延时”和“触发长度”

- 调整“闸门A（界面跟踪）”、“闸门B（数据采集长度）”和“闸门C（成像闸门）”

- 设置检测起点和检测终点，检测范围，回到检测起点

- 根据检测要求，设置扫查间隔

- 点击“开始检测”，确认检测参数后点击“YES”，开始检测