HNKD数字孪生系统项目实训手册

# 实训项目一、数字孪生系统基础认知

- 实训目标：

理解数字孪生概念，熟悉系统界面与核心功能。

- 实训内容：

（1）系统架构解析

展示数字孪生系统采用五层架构（基础设施、数据采集层、数据处理服务层、可视化应用层，及终端展示层）。系统通过数据采集及预处理模块、设备中控服务模块以及3D建模模块作为底层数据支撑，数据存储分析模块、可视化和通讯模块、孪生引擎模块和智能制造大模型模块为应用层提供数据服务，通过数字孪生系统结合数字人功能应用通过产线设备的孪生，实现状态实时监控，故障预警，综合数据展示，结合智能制造数字人提供即时、准确、全面的知识和讲解介绍。

对比真实产线与虚拟孪生场景的对应关系，通过对比真实产线与虚拟孪生场景，清晰直观的了解实际生产应用环节。真实产线中的设备、生产数据以及生产线流程在虚拟孪生场景中都有一一对应的数字化表示。

场景设备孪生，按照展示场景构建环境及设备3D模型，孪生场景设备状态与生产关键流程动作与真实设备保持一致。如真实场景有设备报警，孪生场景也将收到报警信息，同步故障状态，可查看详细报警信息。

虚拟场景还可通过基础操作交互，更直观全面的查看整条产线和具体设备，进行场景漫游，生产过程也与真实生产同步，采集生产数据并进行综合统计，展示生产相关关键指标数据。这种对应关系不仅帮助我们更好地理解数字孪生系统的运作机制，还为后续的实际生产训练提供学习参考，为实训学习与考核打下了坚实的基础。

（2）基础操作培训

1、UI交互：通过鼠标点击完成对系统中场景切换、设备标签交互、设备列表交互等操作；

2、视角控制：支持缩放、旋转、远近等控制，通过键鼠结合进行基本操作：W：往前、S：往后、A：往左、D：往右、长按鼠标左键并滑动：上下左右转动视角、长按鼠标右键并滑动：人物前后左右位移、shift：加速进行操作控制；

3、设备交互：通过鼠标点击设备进行视角拉进，聚焦设备查看；

4、信息看板查看：展示设备基本信息、运行状态、故障情况等信息，通过鼠标点击设备标签，聚焦设备视角并展示设备对应看板信息。

（3）核心功能体验

1、场景漫游：包含自动飞行漫游和手动自主漫游两种模式：

自动飞行漫游是跟随生产加工流程最佳视角查看，自动跟随移动，可查看出入库流程、机床加工流程、清洗、打标、测量过程，进行机械臂完成工件装配过程，通过复合AGV运输，完成整个工艺流程。

手动漫游是在漫游场景，根据右上角提供操作控制键盘鼠标进行自主漫游；W：往前、S:往后、A:往左、D:往右、长按鼠标左键并滑动：上下左右转动视角、长按鼠标右键并滑动：人物前后左右位移、Shift键：加速。同时也可通过页面左上方设备名称点击快速切换视角位置，查看对应设备状态和信息。

2、视角切换：页面右下角提供45°和90°视角快捷切换，点击90°按钮，切换车间场景顶视图，可查看整体布局，点击45°按钮切换会初始视角，最佳整体查看视角。

3、实时监控看板：可实时监控统计当前生产数据、仓储数据等，在综合态势模块，左侧展示图表数据，包括：生产计划及进度、仓储任务、库存统计。

4、设备状态监控：可实时监控设备当前状态，通过点击设备状态按钮，可查看正常运行、停机空闲、异常故障的按钮，点击按钮，场景设备模型对应显示该状态提示，如正常运行设备显示为绿色，故障显示红色，空闲待机显示黄色。

5、设备孪生与数据看板：孪生设备信息和状态同步，通过点击设备模型可拉进设备视角，查看设备当前运行状态；同时，也可通过点击设备标签聚焦设备及展示设备看板，具备：设备名称、状态（运行、空闲、故障等）等详细信息看板。

6、数字人问答：点击首页右下角的海克斯康logo，即可调取智能制造大模型数字人。鼠标悬停图标时，会进行信息提醒。

7、实时报警：系统监测设备和生产过程，对异常情况进行报警。如产生异常报警信息时，可打开实时报警按钮，查看详细报警信息。

8、报警看板：还可查看所有报警信息的统计，通过点击异常报警按钮打开报警看板，左侧展示统计的报警信息，可查看当前设备报警、任务报警和安全报警数据。并记录统计本周、本月设备、任务、安全的报警趋势变化，针对生产的工件分析各工件当周的生产质量异常率。同时，提供所有报警信息列表，可通过报警类型、报警原因、报警时间范围，进行下拉框内容筛选搜索，查看具体报警信息。

- 考核方式：

（1）系统基础操作评估，掌握系统基本操作方式或核心功能等；

（2）通过问答测试验证基础概念理解。

# 实训项目二、数字人和大模型基础认知（2学时）

- 实训目标：理解大模型和数字人的基本概念，掌握数据训练方法，使用数字人网页版实训

- 实训内容：

- 基本概念学习

智能制造大模型是基于人工智能大模型技术与智能制造场景深度融合的智能化解决方案。它利用大模型的强大数据处理、知识生成和决策优化能力，提升制造业在设计、生产、管理、服务等环节的效率和智能化水平。

智能制造数字人通过AI交互处理和语音合成技术，实现与人类的自然语言交流，提供更加人性化的服务和培训。在院校实训中，数字人可以作为教学辅助工具，通过智能问答和交互式学习，提高学生的技能和生产效率，同时增强学习体验的互动性和趣味性。

同时，智能制造数字人也支持固定问题的问答，为学生提供即时的信息和解答。在实训过程中，学生可以通过与数字人的互动，快速获取操作指导和理论知识，提升学习效率。

在本项目中，智能制造大模型与智能制造数字人采取相互融合的方式，其中数字人担任智能制造大模型的前端交互载体，使用语音问答的形式进行交流；也可直接使用智能制造大模型，采用文字问答的形式进行交流，从而实现更加丰富的应用场景。

- 交互实训

参考《操作手册》中的【使用大模型数字人系统（网页版）】章节进行教学讲解。

通过网页版大模型数字人系统的演示教学，演示以下核心技能：

基础交互：学习使用文本输入（AI对话）和语音输入（数字人对话）与大模型交互，理解流式回复与一次性回复的区别。注意，由于显卡性能限制，目前无法进行多人并行问答，仅可由教师单人进行演示教学。

知识库管理：实践上传TXT/DOC文件至知识库，观察向量化后回答的差异，体会结构化整理对检索效果的影响。

预生成与实时生成对比：通过关键词触发预录视频与实时生成数字人回复，分析两者在响应速度、适用场景上的优劣。

- 系统部署

参考《操作手册》中的【部署大模型数字人系统后端】章节进行教学讲解。

演示后端环境的部署与配置，重点包括：

环境检查：安装各种环境依赖，使用批处理脚本验证CUDA版本、PyTorch等依赖。

服务启动：分步启动LM-Studio（加载Qwen2模型）、AnythingLLM（配置API密钥）、GPT-SoVITS（语音合成）和DigitalHuman（数字人生成），理解各组件协同逻辑。

性能监控：观察不同组件的GPU显存占用情况，分析资源不足时的优化策略。

- 模型微调

参考《操作手册》中的【微调大模型】章节进行教学讲解。

演示模型微调技术，重点包括：

数据准备：按规范整理JSON格式数据集（如问答对），理解数据质量对微调效果的影响。

工具使用：通过LLaMA-Factory进行模型微调，设置训练参数（如学习率、batch size），启动微调并保存分片文件。

测试与验证：加载微调后的模型进行对话测试，对比微调前后回复的专业性和准确性，体会工业场景中模型迭代的完整流程。

- 考核方式：

- 通过问答测试验证基础概念理解。试题见附件二。

- 编写并提交实验报告。

# 实训项目三：产线看板监控与数据分析（1学时）

- 实训目标：掌握设备状态监控方法，了解产线设备的分工、功能、运行数据等信息。

- 实训内容：

（1）设备功能与分工认知

通过看板系统的2D布局图，学习识别不同设备（如CNC机床、AGV小车、三坐标测量仪）在产线中的分工与功能。

（2）状态监控与异常识别

观察设备看板中的关键指标，了解不同设备的正常状态与异常状态的数值范围。

主动触发设备报警（如按下急停按钮），在看板中查看告警信息。

- 考核方式：

通过问答测试验证基础概念理解。试题见附件三。

附件一：数字孪生教学系统考试题（单项选择题）

1. 数字孪生系统中，料库的数字孪生功能不包括以下哪一项？

A. 发那科机械臂关节角度同步
B. 地轨运行状态同步
C. 三色灯状态信息同步
D. 自动化加工毛坯件

答案：D

解析：数字孪生系统中，料库的功能主要是通过虚拟模型同步物理设备的实时状态（如机械臂角度、地轨运行状态、三色灯状态）。而“自动化加工毛坯件”属于实际物理设备的加工功能，属于生产执行层面，并非数字孪生的数据同步或监控范畴。

2. 在数字孪生系统中，以下哪项功能不属于场景漫游的范畴？

A. 自动漫游功能
B. 手动漫游功能
C. 场景固定视角快捷切换
D. 实时监控自动告警

答案：D

解析：场景漫游功能主要用于用户对虚拟场景的浏览和视角切换，包括自动漫游、手动漫游、固定视角切换等。而“实时监控自动告警”属于数据监控与告警模块的功能，与场景漫游的交互操作无关。

3. 数字孪生系统中的设备看板主要展示以下哪类信息？

A. 设备的维修记录
B. 设备的操作指南
C. 设备名称、编码、状态、执行任务等详细信息
D. 设备的加工参数

答案：C

解析：设备看板的核心作用是展示设备的实时动态信息，如设备名称、编码、当前状态、正在执行的任务等，便于用户快速掌握设备运行情况。维修记录（A）、操作指南（B）、加工参数（D）通常属于设备管理或工艺配置模块的内容。

4. 在数字孪生系统中，用户可以通过以下哪种方式不能实现场景的快速导航？

A. 点击设备模型
B. 点击设备标签
C. 点击设备列表
D. 通过鼠标拖动

答案：D

解析：点击设备标签、设备模型和设备列表都可以触发选中和快速定位位置，鼠标拖动用于视角操作，而非快速导航。

5. 数字孪生技术的核心概念是？

A. 实现设备的自动化操作
B. 构建与实际产线一致的虚拟环境，实现设备的实时监控和数据分析
C. 提供设备的操作指导
D. 展示设备的运行状态信息

答案：B

解析：数字孪生技术的核心是通过构建与物理实体完全对应的虚拟模型，实现实时数据交互与分析，从而优化监控和决策。其他选项（如自动化操作、状态展示）仅为具体应用场景的衍生功能，并非核心概念。

6. 在数字孪生系统中，用户可以通过哪种方式查看设备的详细信息？

A. 点击设备模型
B. 点击设备列表
C. 点击设备标签
D. 以上都可以

答案：C

解析：系统是通过点击设备标签展示设备看板。

7. 在数字孪生系统中，用户可以通过以下哪种方式实现场景的缩放、位置移动、视角旋转？

A. 鼠标和键盘操作
B. 触摸屏操作
C. 语音控制
D. 手势识别

答案：A

解析：此系统在PC端，场景的缩放、平移、旋转通常通过鼠标（滚轮缩放、右键拖拽平移）和键盘（方向键或快捷键）实现。

8. 数字孪生系统中的实时监控自动告警功能，主要作用是？

A. 提供设备的操作指导
B. 在设备数据异常时自动触发告警提示
C. 展示设备的运行状态信息
D. 提供设备的维修建议

答案：B

解析：实时监控自动告警的核心作用是通过预设规则检测设备数据异常，并及时触发告警提示。维修建议（D）依赖后续分析，操作指导（A）和状态展示（C）属于其他功能。

9. 数字孪生系统中“虚实同步”的核心依赖以下哪项技术？

A. 3D建模技术
B. 实时数据采集与传输技术
C. 虚拟现实（VR）显示技术
D. 设备自动化控制技术
答案：B
解析：数字孪生的“虚实同步”要求物理设备与虚拟模型之间的实时数据交互，其核心依赖传感器、物联网（IoT）等实时数据采集与传输技术。3D建模（A）和VR显示（C）是可视化手段，自动化控制（D）属于执行层技术，均非同步的核心。

10. 数字孪生系统中的综合态势模块，数据看板主要展示以下哪项内容？

A. 生产计划及进度、仓储任务、库存统计
B. 设备的操作指南
C. 设备的维修记录
D. 工件的加工参数

答案：A

解析：综合态势模块的数据看板通常用于宏观生产管理，整合生产计划进度、仓储任务执行情况、库存统计等全局性数据。设备操作指南（B）、维修记录（C）、加工参数（D）属于设备级或工艺级信息，不在此范畴。

# 附件二：大模型与数字人实训考试题目（单项选择题）

1.	大模型在智能制造数字人系统中起到的作用是？

A. 三维建模

B. 流式输出自然语言回答

C. 硬件驱动

D. 数据存储

答案：B

解析：大模型通过流式输出实现自然语言问答；A属于数字孪生功能，C/D与系统无关。

2.	数字人问答功能必须提前检查的硬件设备是？

A. 打印机

B. 麦克风及扬声器

C. 显卡

D. 路由器

答案：B

解析：数字人问答的主要形式是语音问答，因此需要检查麦克风和扬声器；其他选项无关。

3.	若大模型无响应，首先应检查？

A. 显示器电源

B. 后端服务与配置文件

C. 网络连接

D. 数据库版本

答案：B

解析：A、D项与题目无关；C项为误导项，大模型默认的前后端均在同一台电脑上，使用本机网络，因此不受外部网络因素的影响；B项为最容易出现问题的地方，故选该项。

4.	数字孪生版大模型数字人系统的前端布局方式是？

A. 瀑布流

B. 标签页

C. 网格

D. 卡片式

答案：B

解析：系统采用标签页布局分为两大模块。

5.	大模型数字人系统配置文件必须包含的内容是？

A. 用户信息

B. IP地址配置

C. 硬件序列号

D. 数据库密码

答案：B

解析：IP是大模型数字人系统前后端通讯中最主要的配置信息；另一个重要的配置信息为API密钥，但选项中不包含该项，故选B。

6.	以下哪种操作会中断大模型生成过程？

A. 点击停止按钮

B. 刷新页面

C. 关闭麦克风

D. 切换标签页

答案：B

解析：由于后端框架限制，只能通过刷新页面强制终止生成。

7.	数字人问答的主要交互方式是？

A. 纯文本输入

B. 手势识别

C. 语音对话

D. 虚拟键盘

答案：C

解析：数字人问答同时支持语音对话与纯文本输入，题干问的是主要交互方式，而纯文本输入主要用于调试，并非主要交互方式，故选C。

8.	系统Ollama后端服务的默认通信端口是？

A. 80

B. 8080

C. 11434

D. 3306

答案：C

解析：Ollama默认使用11434端口。

9.	系统硬件要求中最关键的是？

A. 集成显卡

B. 16GB以上显存

C. 千兆网卡

D. 固态硬盘

答案：B

解析：大模型运行需要大显存支持，显存直接决定了能加载的大模型参数规模；集成显卡的性能无法支撑大模型运行；大模型数字人系统对网络要求较低，日常运行过程中百兆网卡也可以支持其运行；硬盘类型会对大模型数字人的运行产生影响，但并非关键因素，故选B项。

10.	大模型"微调"的目的是？

A. 提高渲染速度

B. 优化语音识别

C. 增强领域适应性

D. 降低功耗

答案：C

解析：微调用于提升特定场景的模型表现。

# 附件三：产线看板监控与数据分析实训考试题目（单项选择题）

1. 设备看板系统中，红色状态指示灯通常表示？

A. 设备待机

B. 设备运行正常

C. 设备故障

D. 设备维护中

答案：C

解析：红色在工业标准中通常表示故障或异常状态，绿色表示正常运行。

2. 通过设备看板可以监控以下哪项机床参数？

A. 主轴转速

B. 环境湿度

C. 操作员姓名

D. 生产计划

答案：A

解析：设备看板主要监控设备运行参数，如主轴转速、负载等，不涉及人员信息或生产计划。

3. AGV小车的哪项参数最能反映其工作状态？

A. 电池电量

B. 外观颜色

C. 载货重量

D. 行驶速度

答案：A

解析：电池电量是AGV运行的关键指标，直接影响其工作能力。

4. 以下哪种协议不属于工业通讯协议？

A. Modbus

B. OPC UA

C. HTTP

D. USB

答案：D

解析：USB是硬件接口协议，不属于工业设备通讯协议。

5.当设备看板显示报警代码时，首先应该？

A. 重启设备

B. 查看设备手册

C. 联系供应商

D. 继续观察

答案：B

解析：报警代码应首先查阅手册确定具体含义，再采取相应措施。

6. 以下哪项不是设备看板的典型功能？

A. 实时监控

B. 故障预警

C. 设备维修

D. 数据分析

答案：C

解析：设备看板用于监控和预警，不直接执行维修操作。

7.设备看板的二维布局图主要用于显示？

A. 设备空间位置

B. 设备内部结构

C. 电气原理

D. 程序代码

答案：A

解析：二维布局图展示设备在车间中的相对位置关系。

8.设备看板不能直接获取哪类信息？

A. 设备运行参数

B. 设备告警信息

C. 设备维护记录

D. 设备采购价格

答案：D

解析：采购价格属于财务信息，不在设备监控范围内。

9. 多设备协同主要关注？

A. 设备颜色统一

B. 生产节拍匹配

C. 操作员排班

D. 耗材库存

答案：B

解析：协同监控重点是确保设备间的生产节拍协调。

10.看板系统的自适应功能是指？

A. 自动维修设备

B. 适应不同屏幕尺寸

C. 自动升级软件

D. 调整车间温度

答案：B

解析：自适应主要指界面适配不同分辨率的显示设备。