HNKD数字孪生教学系统研发项目

功能设计文档 v2.10

- 项目背景

随着智能制造技术的飞速发展，制造业正经历着深刻的变革。工业 4.0 理念的广泛传播，促使企业加速数字化转型，对具备智能制造技能的专业人才需求急剧增长。院校作为培养未来制造业人才的重要摇篮，面临着为学生提供贴近实际工业场景的实训环境的紧迫任务。

传统的院校实训教学往往局限于理论讲解和简单的设备操作演示，与真实的智能制造产线环境存在较大差距。学生难以在这样的教学模式下深入理解智能制造的复杂流程、多设备协同工作原理以及数字化管理的精髓。而数字孪生技术的兴起为院校实训教学的革新带来了契机。通过构建与实际智能制造产线高度一致的虚拟环境，能够让学生在校园内就接触到前沿的工业技术和真实的生产场景模拟，有效弥补传统实训教学的不足，提升学生的实践能力和就业竞争力，为制造业的未来发展储备高素质人才。

- 项目概述

  - 项目目标

为院校构建一个模拟真实智能制造产线的虚拟实训环境，实现对三坐标、仓储物流、复合 AGV、机器人、清洗设备、智能装配、激光打标机、扫码、CNC 数字机床等关键设备的实时监控和深入数据分析。通过该平台，使学生能够直观地了解智能制造产线的整体架构、设备运行机制以及各环节的协同工作流程，培养学生在智能制造领域的实际操作能力、问题解决能力、数据处理与分析能力以及创新思维能力，为院校的相关专业课程提供强有力的实践教学支撑，助力院校培养出适应智能制造时代需求的专业技术人才。

  - 功能需求描述

以智能制造数字化工厂为背景，主要包括数字孪生产线、智能制造数字人、工业大模型等内容。数字人作为数字孪生系统的模块，支持语音和文本输入，提供智能问答、培训等交互功能。

数字孪生产线主要包括仓储与物流数字孪生、AGV数字孪生、机加数字孪生、清洗打标数字孪生、三坐标数字孪生、装配数字孪生等，具体功能包括数据收集与预处理、数据分析、3D模型构建、可视化和通讯以及孪生引擎。功能清单如下：

| 分类 | 功能模块 | 功能说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字孪生展示 | 产线场景展示 | 将设备模型按照实际现场设备连接关系，展示虚拟孪生场景 |  |
|  | 智能仓库物流数字孪生 | 立库库位数据同步，托盘工件位置同步，模拟出入库流程动画 |  |
|  |  | 打标扫码动作模拟，三色灯状态信息同步 |  |
|  | 仓储单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行/停止/故障））、库位状态（有货/无货，入库/出库）、工件信息、三色灯信息、打标扫码结果 |  |
|  | 智能机械臂数字孪生 | 机械臂关节角度同步，动作同步 |  |
|  |  | 运动学映射，展示机械臂运动过程 |  |
|  | 机械臂单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行/停止/故障））、模式、任务） |  |
|  | 智能AGV数字孪生 | AGV位置数据同步，动作同步 |  |
|  |  | 计算路径，展示AGV运动过程 |  |
|  | AGV单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态、实时位置坐标、动作指令） |  |
|  | 智能测量数字孪生 | 同步扫码动作、三坐标运动动作、上下料过程动画 |  |
|  | 测量单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（启动、运行、停止）、稼动率、控制柜温度、扫码结果 |  |
|  | 智能加工中心数字孪生 | 轴坐标、给进速度同步，模拟刀具实时路径，实现运动学映射（不显示切削过程） |  |
|  | 加工中心单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌）、模式（手动、自动））、轴坐标、给进速度数据 |  |
|  | 智能清洗数字孪生 | 清洗启停动作和过程主要动作动画展示 |  |
|  | 清洗单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌）） |  |
|  | 智能打标数字孪生 | 打标启停动作和过程主要动作动画展示 |  |
|  | 打标单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌）） |  |
|  | 智能装配加工数字孪生 | 装配过程机械臂关节角度同步，动作同步 |  |
|  |  | 运动学映射，展示机械臂运动过程 |  |
|  |  | 装配过程工件等模型动画 |  |
|  | 装配单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌））、工件信息 |  |
| 场景功能 | 场景漫游 | 飞行功能：针对场景设定最优浏览路径，进行自动漫游 |  |
|  |  | 手动漫游功能：支持上下左右前后控制移动，自动漫游； 添加导航标识或路径指示，帮助用户更好地导航和探索整个场景 |  |
|  |  | 场景固定视角快捷切换 |  |
|  |  | 具备场景区域标记点，点击可快速移动到指定位置 |  |
|  |  | 点击设备模型可快速聚焦； |  |
|  |  | 信息展示功能，当用户漫游至特定区域时，显示相关设备信息或操作说明 |  |
|  | 实时监控自动告警 | 当设备数据异常时自动触发告警提示，点击告警图标，异常设备显示红色高亮，并展示异常信息弹窗ui |  |
|  | 场景操作 | 通过键盘鼠标，实现场景缩放、位置移动、视角旋转 |  |
|  |  | 通过鼠标点击进行场景标签、模型热点、图表UI等交互 |  |
| 图表展示 | 主页面 | 点击模型查看或关闭设备信息展示 | 所有图表数量总和不超过12个，均使用折线图等常见图表形式，UI由甲方提供；所有图表及UI均不涉及自定义； |
|  |  | 支持图表联动和交互操作，点击列表调整场景位置 |  |
|  |  | 主页面数据图表展示（生产计划、执行计划、库位数量、库存状态） |  |
|  |  | 异常报警图标，点击查看报警列表 |  |
|  |  | 点击设备标签展示设备详细信息 |  |
|  | 综合看板 | 展示当前执行的计划、仓储物流数据 |  |
|  | 生产看板 | 展示生产计划、当前执行计划的实际进度、完成率等信息； |  |
|  | 设备看板 | 展示设备的运行状态、故障信息、工作时长等；报警机制，提示异常时，可查看异常设备，及报警信息 |  |
|  |  | 设备：智能高速五轴数控机床1、立式加工中心2、数控车铣床1、超声C扫描检测系统1、车铣复合1、五轴加工中心1、地轨： 纽氏达特1、工业机器人：发那科1、清洗机1、激光打标机1、三坐标测量机1、协作机器人：节卡1、海佰利1、AGV: 仙工（ AMB-300-D）1、协作机器人：JAKA Zu 121、3D视觉：埃尔森（AT-S1000-06C-S3（含工控机）1 |  |
|  | 仓储看板 | 展示物料仓储状态、正在执行的物料等 |  |
|  | AGV看板 | 展示复合AGV正在执行的任务、状态、电量等 |  |
|  | 报警看板 | 展示设备报警列表、质量异常列表 |  |
| 数据分析模块 | 统计分析 | 生产量统计、设备运行时间统计 |  |
|  | 异常分析 | 质量异常分析、设备故障分析 |  |
| 智能制造数字人 | 页面制作 | 按照UI图制作页面布局效果 |  |
|  | AI知识库 | 增加知识库功能，可对知识文件进行增删 |  |
|  | 语音合成 | 数字人能通过语音和用户进行对话 |  |
|  | 人物驱动 | 基于引擎驱动人物动作，音唇同步 |  |
|  | 问题解答 | 在智能制造领域进行问答 |  |
|  | UI嵌入 | 通过UI嵌入/功能跳转等形式把数字人融入数字孪生平台中 |  |

- 专业术语

- API 接口（Application Programming Interface）：是一组定义、程序及协议的集合，通过它不同的软件应用程序之间可以相互通信和交互数据。在本系统中，用于实现数字孪生系统与其他生产相关系统（如 MES 系统）之间的数据传输和交互。

- 数据库连接：指建立数字孪生系统与数据库管理系统之间的通信链路，以便能够读取和写入数据。常见的数据库连接方式包括 JDBC（Java Database Connectivity）、ODBC（Open Database Connectivity）等。

- 三维模型：是通过计算机软件创建的具有三维空间坐标信息的物体模型，在本系统中用于模拟实际生产设备、场地、物料等对象，通过对三维模型的操作和展示，可以实现对生产过程的虚拟呈现和分析。

- 定时刷新：按照预先设定的固定时间间隔，主动向数据源请求最新数据，并更新显示内容的一种数据更新方式。例如，每隔数秒钟向设备控制系统查询一次设备运行状态数据，并更新设备看板上的状态信息。

- 事件触发：当特定的业务事件发生时，如设备故障报警、物料出入库完成等，立即触发数据更新操作，确保相关信息能够及时反映最新情况。这种方式能够保证数据的及时性，避免因定时刷新间隔过长而导致信息滞后。

- Unity：是广泛应用于游戏开发和虚拟现实领域的专业引擎软件。提供了强大的图形渲染能力、物理模拟引擎、脚本编程接口等功能，能够创建高度逼真的三维虚拟场景和交互体验。在本数字孪生系统中，利用该引擎构建与实际生产环境相似的虚拟场景，以便实现对生产过程的模拟和监控。

- 光照效果：指在三维虚拟场景中模拟光线照射物体所产生的视觉效果，包括光照强度、颜色、方向、阴影等因素。通过合理设置光照效果，可以增强场景的真实感和立体感，使虚拟场景中的物体看起来更加逼真。

- 材质质感：是指赋予三维模型表面的视觉属性，如颜色、纹理、光泽度、反射率等，用于模拟物体在现实世界中的材质特性。例如，金属材质具有较高的光泽度和反射率，而木材材质则具有独特的纹理和颜色。

- TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet Protocol）：是一种网络通信协议族，是互联网的基础协议之一。它定义了计算机之间如何进行数据传输和通信，确保数据在网络中的可靠传输。在本系统中，用于实现数字孪生系统与支持 TCP/IP 协议的设备之间的数据连接和传输。

- HTTP（HyperText Transfer Protocol）：超文本传输协议，是用于在万维网上传输超文本的应用层协议。常用于浏览器与 Web 服务器之间的数据交互，但在数字孪生系统中，也可用于某些设备或系统通过 Web 服务接口提供数据的情况。

- MQTT（Message Queuing Telemetry Transport）：是一种轻量级的消息传输协议，专为物联网设备设计，具有低带宽、低功耗、高可靠性等特点。适用于连接大量的传感器、设备等终端节点，在本数字孪生系统中可用于一些对实时性要求较高且资源受限的设备数据传输。

- 边缘网关：是一种位于网络边缘的设备，用于连接本地设备（如传感器、执行器等）与云平台或其他网络系统。它可以进行数据采集、协议转换、数据预处理等操作，将本地设备的数据转换为适合在网络中传输的格式，并发送到数字孪生系统或其他目标系统。

- 虚实联动：指数字孪生系统中的虚拟场景与实际物理设备之间能够实时相互影响和交互，即实际设备的状态变化能够实时反映在虚拟场景中，例如，当实际设备开始加工时，虚拟场景中的对应模型也同步显示加工动作。

- 场景漫游：用户通过操作输入设备（如鼠标、键盘等）在三维虚拟场景中自由移动视角，探索场景中的各个区域和设备，就像在实际环境中行走一样，可以从不同角度观察场景和设备的细节，获取更全面的信息。

- 飞行功能：自动式场景漫游，采用空中飞行位置，最优查看场景视角，提供固定路径的全景漫游，便于对大型或复杂场景进行全面查看。

- GPU 加速：利用图形处理单元（GPU）的强大并行计算能力来加速图形渲染和数据处理任务。GPU 原本主要用于处理图形图像相关的计算，但在现代计算机技术中，也被广泛应用于其他需要大量并行计算的领域，如深度学习、科学计算等。在数字孪生系统中，通过将场景渲染、模型动画计算等任务分配到 GPU 上执行，可以显著提高系统的运行速度和响应效率。

- LOD（Level of Detail）技术：层次细节技术，是一种根据物体与观察者的距离或其他条件，动态调整物体模型的细节程度的技术。当物体距离较远时，使用低细节版本的模型进行渲染，减少计算量和图形数据传输量；当物体距离较近时，切换到高细节版本的模型，以保证视觉效果的逼真度。这样可以在不影响用户视觉体验的前提下，提高系统的整体性能和渲染效率。

- 数据缓存机制：将经常访问或计算成本较高的数据存储在高速缓存存储器中，以便下次访问时能够快速获取，减少数据读取和计算的时间开销。例如，将设备的近期运行数据缓存起来，当用户查看设备历史数据时，可以直接从缓存中读取，而无需再次计算。

- 系统设计方案

本系统旨在为院校实训生产车间提供一个高度仿真、可视化且具备智能交互功能的教学与实践平台。通过整合数字孪生产线、智能制造数字人以及工业大模型等核心组件，实现从理论教学到实际操作的无缝衔接，帮助学生更好地理解智能制造流程，提升实践技能与创新思维能力，同时也为教师提供高效的教学管理与分析工具，优化实训教学效果。

数字孪生系统通过实时监控生产线的运行状态，降低设备故障率，减少停机时间，提高生产线的稳定性和可靠性。在院校实训中，学生可以通过数字孪生平台实时观察设备状态，学习如何预测和处理潜在的设备问题，增强实际操作能力。

模拟不同生产方案，可通过数字孪生系统帮助学生理解生产流程中的瓶颈和优化点，实现生产流程的优化，提高生产效率和产品质量。在实训中，学生可以模拟不同的生产计划，分析其对生产效率的影响，从而学习如何制定更优的生产计划。

智能制造数字人通过AI交互处理和语音合成技术，实现与人类的自然语言交流，提供更加人性化的服务和培训。在院校实训中，数字人可以作为教学辅助工具，通过智能问答和交互式学习，提高学生的技能和生产效率，同时增强学习体验的互动性和趣味性。

同时，智能制造数字人也支持固定问题的问答，为学生提供即时的信息和解答。在实训过程中，学生可以通过与数字人的互动，快速获取操作指导和理论知识，提升学习效率。

  - 方案设计原则

在设计数字孪生系统方案时，遵循以下原则：

1、需求导向与持续优化

根据业务需求，梳理需要构建数字孪生体的对象及其数据基础。在场景构建中，需要根据业务需求，结合管理情境的分析，明确需要进行管理和服务的实体对象。

2、精准化

数字孪生模型精准化是指模型既能对物理实体或系统进行准确的静态刻画和描述，又能随时间的变化使模型的动态输出结果与实际或预期相符。

3、轻量化与可视化

数字孪生模型应追求轻量化，以减少计算资源消耗，同时实现高度可视化，以便于学生和教师理解和操作。

4、结合实际：

所有数字孪生的相关设备数据采集、功能完整性和实现效果、动画展示、数据映射、传输速率等受用户现场所提供设备和环境及前期协议约定等真实情况约束，最终以真实情况与实际需求为导向，完成系统建设。

通过遵循这些原则，我们可以确保数字孪生系统方案设计既符合标准，又能够满足院校实训的具体业务需求，同时具备良好的适应性，为学生提供一个高效、互动和现代化的学习平台。

  - 总体方案设计

    - 系统功能架构

系统通过数据采集及预处理模块、设备中控服务模块以及3D建模模块作为底层数据支撑，数据存储分析模块、可视化和通讯模块、孪生引擎模块和智能制造大模型模块为应用层提供数据服务，通过数字孪生系统结合数字人功能应用通过产线设备的孪生，实现状态实时监控，故障预警，展示综合管理数据，结合智能制造数字人提供即时、准确、全面的知识和解决方案。系统功能架构图如下图所示：

    - 系统流程设计

系统从启动开始，进入登录界面，用户需输入用户名和密码进行登录，系统验证登录信息，若验证失败则重新输入，验证成功后进入系统主页面。

数字孪生系统包含多个功能项，例如孪生设备监控、控制、角度控制等，方便查看设备状态、报警情况等；数据看板模块下有综合生产看板、仓储看板、AGV 看板等功能，能够集中展示生产、仓储和设备相关的数据，辅助管理人员进行监控和决策；智能制造数字人模块具备固定问答、AI 问答、语音问答和文字问答功能，旨在通过不同的问答方式帮助用户解决问题；系统管理模块的操作声明功能则确保系统操作的规范和安全。系统流程如下图所示：

    - 业务流程设计

1、数据采集与处理流程

数据收集‌：物联网数据采集器通过对接各种数据采集协议，收集各种设备的实时数据和状态结果数据，如位移、开关量等。传感器节点是数据来源，具有各自特定的功能，能够实时感测环境中的物理量，并将数据发送给数据采集模块‌。

‌数据传输‌：收集到的数据需要通过通信模块传输到物联网网关。通信模块支持多种通信方式，确保数据的稳定和安全传输‌；具体使用何种通信方式根据设备现场部署情况进行确认。根据当前调研情况可以确认现场为局域网部署，所以选择的传输方式为有线通信方式。

‌数据处理‌：数据采集模块将数据传输给数据处理单元，处理单元对数据进行预处理等操作，以提高数据质量。处理后的数据可以进行进一步的分析和挖掘，以提取有用的信息和知识。

‌数据存储‌：处理后的数据需要存储在本地服务器。选择合适的存储解决方案需要考虑数据的量、存取速度、存储成本和数据安全性。根据此项目对数据的实时性和查询要求，会结合使用关系型数据库、非关系型数据库和内存数据库，多库联合可以更好的提高系统的工作效率。

‌数据分析‌：存储后的数据可以通过各种算法和工具进行深入分析，以支持决策和业务优化。数据分析是提取有价值信息的关键步骤‌。

2、数字孪生产线更新流程

- 数据更新触发：当数据存储层的数据发生变化时，触发数字孪生产线层的更新。

- 模型更新：各数字孪生产线子系统根据新数据更新 3D 模型的状态，包括位置、颜色、动画效果等。

- 可视化呈现：通过可视化引擎将更新后的模型展示在虚拟场景中。

3、数字人交互流程

用户输入：

- 用户通过语音或文本输入问题或指令。

- 数字人模块接收输入并进行自然语言处理。

答案生成与输出：

- 数字人模块根据用户输入，从智能制造大模型或知识库中获取答案。

- 将答案以语音或文本形式输出给用户。

    - 详细设计方案

      - 数字孪生场景业务功能模块

数字孪生教学系统登录后，即展示孪生场景页面，该孪生场景部分具备功能如下：

| 分类 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 数字孪生展示 | 产线场景展示 | 将设备模型按照实际现场设备连接关系，展示虚拟孪生场景 |
|  | 智能仓库物流数字孪生 | 立库库位数据同步，托盘工件位置同步，模拟出入库流程动画 |
|  |  | 打标扫码动作模拟，三色灯状态信息同步 |
|  | 仓储单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行/停止/故障））、库位状态（有货/无货，入库/出库）、工件信息、三色灯信息、打标扫码结果 |
|  | 智能机械臂数字孪生 | 机械臂关节角度同步，动作同步 |
|  |  | 运动学映射，展示机械臂运动过程 |
|  | 机械臂单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行/停止/故障））、模式、任务） |
|  | 智能AGV数字孪生 | AGV位置数据同步，动作同步 |
|  |  | 计算轨迹，展示AGV运动过程 |
|  | AGV单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态、实时位置坐标、动作指令） |
|  | 智能测量数字孪生 | 同步扫码动作、三坐标运动动作、上下料过程动画 |
|  | 测量单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（启动、运行、停止）、稼动率、控制柜温度、扫码结果 |
|  | 智能加工中心数字孪生 | 轴坐标、给进速度同步，模拟刀具实时路径，运动学映射实现（不显示切削过程） |
|  | 加工中心单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌）、模式（手动、自动））、轴坐标、给进速度数据 |
|  | 智能清洗数字孪生 | 清洗启停动作和过程主要动作动画展示 |
|  | 清洗单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌）） |
|  | 智能打标数字孪生 | 打标启停动作和过程主要动作动画展示 |
|  | 打标单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌）） |
|  | 智能装配加工数字孪生 | 装配过程机械臂关节角度同步，动作同步 |
|  |  | 运动学映射，展示机械臂运动过程 |
|  |  | 装配过程工件等模型动画 |
|  | 装配单元场景标签 | 设备信息（名称、型号、状态（运行、空闲、忙碌））、工件信息 |
| 场景功能 | 场景漫游 | 飞行功能：针对场景设定最优浏览路径，进行自动漫游 |
|  |  | 手动漫游功能：支持上下左右前后控制移动，自动漫游； 添加导航标识或路径指示，帮助用户更好地导航和探索整个场景 |
|  |  | 场景固定视角快捷切换 |
|  |  | 具备场景区域标记点，点击可快速移动到指定位置 |
|  |  | 点击设备模型可快速聚焦； |
|  |  | 信息展示功能，当用户漫游至特定区域时，显示相关设备信息或操作说明 |
|  | 实时监控自动告警 | 当设备数据异常时自动触发告警提示，点击告警图标，异常设备显示红色高亮，并展示异常信息弹窗ui |
|  | 场景操作 | 通过键盘鼠标，实现场景缩放、位置移动、视角旋转 |
|  |  | 通过鼠标点击进行场景标签、模型热点、图表UI等交互 |
| 图表展示 | 主页面 | 点击模型查看或关闭设备信息展示 |
|  |  | 支持图表联动和交互操作，点击列表调整场景位置 |
|  |  | 主页面数据图表展示（生产计划、执行计划、库存状态、设备状态统计等） |
|  |  | 异常报警图标，点击查看报警列表 |
|  |  | 点击设备标签展示设备详细信息 |

结合场景功能，制作展示页面功能原型，如下图所示：

1、场景初始化

系统首次加载时，需要进场所有场景、数据的初始化，通过采集并处理的数据，驱动孪生场景同步当前生产状况。

2、孪生场景总览

提供整个数字孪生场景的宏观视图，包括设备分布、运行状态、生产流程等。采用 3D 模型展示，用户可以通过缩放、旋转等操作查看不同细节。

3、设备监控

孪生设备状态同步，通过设备列表展示所有设备，显示设备名称、型号、状态（运行、空闲、故障等）。点击设备可查看详细信息，如设备参数、故障数据、运行数据等。参考示意图如下：

4、数据图表

将重点业务数据通过图表直观展示，如生产计划、当前执行计划情况、设备运行情况和仓储情况。

设备报警统计列表展示报警相关统计数据，参考如下图：

5、监控报警

监控设备和生产过程，对异常情况进行报警。设置阈值，当数据超出阈值时触发报警，提供报警记录和处理功能。通过报警图标和音效提示，可打开详细报警监控面板，实时显示报警设备和详细报警信息。

6、视角切换

提供鼠标和键盘快捷键操作，用户可以使用鼠标滚轮进行缩放，按住鼠标左键进行旋转，按住右键进行平移。

支持视角的预设，如鸟瞰视角、侧视视角、内部视角等，用户可以一键切换到预设视角。参考示意如下图：

为用户提供视角导航器，以可视化的方式显示当前视角的位置和可切换的视角，方便用户操作。参考示意下图：

7、漫游功能

提供自由漫游和飞行漫游功能，用户可自行控制视角查看场景全局，系统也根据最佳路径设置飞行功能。

8、交互操作

当用户点击设备时，弹出信息窗口，显示设备的详细信息。为设备添加交互反馈，当用户悬停在设备上时，展示设备标签。

      - 智能制造大模型与数字人业务功能模块

智能制造大模型与数字人采取融合中，其中数字人可以担任智能制造大模型的前端交互载体，使用语音问答的形式进行交流；也可直接使用智能制造大模型，采用文字问答的形式进行交流。

点击首页右下角的海克斯康logo，即可展开大模型数字人页面。参考效果如下：

为了方便用户快速找到该入口，当鼠标放到图标上时，将弹出智能制造数字人的提示，引导用户进行点击。参考效果如下：

为了方便用户使用、降低学习成本，将大模型和数字人整合到同一个页面中，可点击上方标签快速切换。

其中，大模型问答页面主要用于纯文本问答。用户可提出与智能制造及产线本身相关的问题，并获得相关的回复。在模型的训练微调阶段提供的训练资料越丰富、越准确，则大模型的回答也会更加完善精准。参考效果如下：

数字人页面支持语音问答。点击输入框右侧的语音按钮即可录制语音，再次点击即可停止语音录制。系统将使用语音识别技术在后台进行识别转换。

获取到问题后，数字人将以文字+人物视频+人物语音的形式进行回答，实现基于语音问答的智能回复。

数字人本身使用音唇同步、文本转语音（TTS）、视频生成等技术，可以实现真实的动作、神态、口唇等模拟。

由于知识库的维护较为复杂，通过单独的页面实现文件上传及知识问答，可更加便捷的进行相应操作。

智能制造大模型与数字人可以实现的功能包括：

1、知识问答

通过整合各类智能制造知识，数字人/大模型能够精准且迅速地回答用户关于生产、设备、运维等方面的问题。它可以利用先进的自然语言处理技术，理解用户的查询意图，为用户提供详细且专业的解答。

2、操作指导与培训

在操作指导与培训方面，数字人能够依据智能制造大模型的知识体系，为用户提供实时、精准的设备操作指导。数字人可以通过对话式的交流，帮助操作人员正确操作设备，提高生产效率。

3、生产流程优化

数字人可以结合大模型对生产数据进行分析。通过对生产过程中的数据进行深度挖掘，发现潜在的问题和优化点，从而提供改进建议。其实现方式为：在生产过程中，用户可询问生产相关的问题，在问题中提供关于生产的数据，数字人能够通过问答的形式针对该数据给出建议，保障生产的顺利进行。

4、用户交互

在与用户的交互上，数字人通过与智能制造大模型的对接，实现与用户的深度互动。它可以根据用户的偏好和需求，展现出符合用户形象的人物模型，并且利用语音识别、音唇同步等技术，与用户进行自然、流畅的交流。

5、系统集成

数字人可以与其他智能制造系统进行无缝集成。

      - 数据看板业务功能模块

系统提供各类数据看板，支持系统数据综合展示，全面管理，为决策提供依据支持。看板功能如下：

| 1 | 生产看板 | 展示生产计划、当前执行计划的实际进度、完成率等信息； | 所有图表数量总和不超过12个，均使用折线图等常见图表形式，UI由甲方提供；所有图表及UI均不涉及自定义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 设备看板 | 展示设备的运行状态、故障信息、工作时长等；报警机制，提示异常时，可查看异常设备，及报警信息 |  |
| 3 |  | 设备：智能高速五轴数控机床1、立式加工中心2、数控车铣床1、超声C扫描检测系统1、车铣复合1、五轴加工中心1、地轨： 纽氏达特1、工业机器人：发那科1、清洗机1、激光打标机1、三坐标测量机1、协作机器人：节卡1、海佰利1、AGV: 仙工（ AMB-300-D）1、协作机器人：JAKA Zu 121、3D视觉：埃尔森（AT-S1000-06C-S3（含工控机）1 |  |
|  | 仓储看板 | 展示物料仓储状态、正在执行的物料等 |  |
| 4 | AGV看板 | 展示复合AGV正在执行的任务、状态、电量等 |  |
| 5 | 报警看板 | 展示设备报警列表、质量异常列表、任务报警列表 |  |

结合功能规划制作看板原型图如下：

- 生产看板效果图示意如下：

- 设备看板效果图示意如下：

- 仓储看板效果图示意如下：

- AGV看板效果图示意如下：

- 报警看板效果图示意如下：

      - 系统帮助功能模块

- 操作帮助：提供系统操作说明，通过文档形式介绍系统具备功能和操作指引。

- 系统声明：本系统通过数字孪生场景、数据看板和智能制造数字人系统呈现，服务支持模块具备数据收集及预处理模块、数据存储和分析模块、3D建模模块、可视化与通信模块、孪生引擎模块、设备中控服务模块、智能制作工业大模型模块。

效果图示意如下：

      - 技术服务模块

        - 数据收集及预处理模块

（1）模块介绍

数据采集与预处理模块主要用于对接海克斯康网关，进行接口对接、数据采集、数据处理等。所有数据采集均需要对应厂家支持才可实现。

海克斯康网关支持采集的数据包括如下内容，因设备品牌、型号、系统版本等因素限制，以实际能采集到的数据为准：

| 序号 | 采集数据 | 数据用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产量 | 显示网关连接的机床累计加工的产量信息 |
| 2 | 当前刀号 | 显示当前机床使用的刀具号 |
| 3 | 机床运行模式 | 显示当前机床处于手动运行或者自动运行模式 |
| 4 | 机床状态 | 显示机床当前状态，比如空闲、忙碌、故障、待机、调试 |
| 5 | 进给值 | 数控编程的重要参数，直接影响加工的精度和效率，主要用于保证加工精度，提高加工效率，提升表面质量，延长刀具寿命。 |
| 6 | 进给倍率 | 主要用于微调加工参数，提高加工效率，适应不同材料，刀具试切等。 |
| 7 | 主轴转速 | 对于加工过程至关重要，它影响着切削速度、切削力、加工质量、刀具寿命和机床功率等多个方面 |
| 8 | 主轴倍率 | 这是机床主轴转速调整的一个功能，允许操作者在不改变程序设定的情况下，按比例增加或减少主轴的实际转速，通常有一个范围。 |
| 9 | 坐标数据 | 刀末端的实时坐标数据（x,y,z），可用于刀路监控和数字孪生应用。 |
| 10 | 程序信息、当前程序段 | 当前程序段指的是在机床执行加工程序时，即将被执行或正在被执行的那个程序段，它包含了机床下一步需要执行的指令。 |
| 11 | 警报信息 | 机床最新报警信息，提示机床当前的异常信息 |
| 12 | 负载数据 | 机加工过程的两个关键概念，分别代表机床主轴和伺服电机在加工过程中所承受的工作负荷，主轴负载对加工稳定性、刀具寿命及故障诊断有重要意义；伺服负载对运动控制、加工精度及能效优化有重要意义。 |
| 13 | 时间统计 | 统计设备运行、调机、待机、急停、关机时间，可用于统计设备使用过程中的真实运行情况，方便统计稼动率等计算。 |
| 14 | 开动率 | 机床在某一时间段内实际进行加工的时间与该时间段总时间的比率，是衡量机床利用效率的一个重要指标，它反映了机床在可用时间内实际用于加工的比例，直接影响生产效率和产能利用率。 |
| 15 | PLC数据 | 根据点位信息，可配置直接读取相关的数据，配置简单、使用方便、稳定可靠。 |
| 16 | 刀具补偿 | 用于监控刀具随时间损耗的过程。 |
| 17 | 节拍数据 | 每个产品生产所花费的时间，包括上下料和程序自动运行的时间。可用于分析并优化生产流程。 |
| 18 | 刀具寿命 | 跟踪刀具的使用情况，避免过度使用或者过早更换刀具。 |

（2）模块具体功能

由于数据采集将占用大量的服务器运算资源、网络资源及存储资源，为保障系统运行性能和稳定性，初步规划采集如下设备数据，因设备品牌、型号、系统版本等因素限制，以实际能采集到的数据为准：

| 序号 | 采集名称 | 设备名称 | 设备型号 | 控制系统 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网关数据采集 | 数控车床 | CY-K410n/750 | 广数980TDi | 11 |
| 2 |  | 数控铣床 | TC-V855 | FANUC 0i-MF plus | 3 |
| 3 |  | 智能高速五轴数控机床 | HMC300i | 华中数控HNC-848Di五轴系统 | 1 |
| 4 |  | 立式加工中心 | T-V850 | FANUC oi-mf plus(5)系统 | 4 |
| 5 |  | 立式加工中心 | T-V856H | 西门子 828D 系统 | 3 |
| 6 |  | 数控车铣床 | L-45YP | FANUC oi-TF plus | 1 |
| 7 |  | 车铣复合 | L-35Y | Siemens 828D | 1 |
| 8 |  | 五轴加工中心 | HEM_500U | 海德汉iTNC530 | 1 |

由于各设备厂商对数据采集的支持程度各不相同，部分难以采集的数据或经沟通无需采集/展示的数据将不进行采集。

本模块的其他功能包括：

设备连接与适配：针对网关类连接采集的设备，可通过连接协议对接海克斯康网关，使用网关中的消息中间件传输方式实现数据的采集传输。

多采集方式：支持单次采集和实时流数据采集两种模式。单次采集适用于对历史数据的一次性获取或不需要实时展示数据的定期获取；实时流数据采集则用于对设备运行状态的实时监测和即时分析，能够及时捕捉到设备的异常情况和性能变化，并对数字孪生功能提供有力的实时数据支撑。

数据采集引擎：数据采集引擎成熟稳定，可实现实时、准确的数采，满足数字孪生及决策的需求；支持完整的数据采集，并能够在未来扩充更多网关设备。

数据清洗：借助于设备常规运行的历史数据进行经验数据分析，预先进行相关参数的阈值设定。对于明显超出设备正常运行参数范围的数据将其判定为无效数据并直接过滤掉；对于不符合数据格式要求的数据，进行标记或过滤。

数据转换：将采集到的不同格式的数据统一转换为数据分析所需的标准格式。

采集配置：根据数据的特点和应用场景，选择合适的时序数据库来存储设备端采集到的实时数据。对所选数据库进行优化配置，以提高数据的写入和查询性能，满足海量设备数据的高效存储和快速检索需求。

（4）功能清单

| 数据收集及预处理模块功能清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级分类 | 二级分类 | 内容 | 备注 |
| 基础架构 | 设备采集服务 | 数据采集服务：PLC数据（主）、网关数据、设备数据等；采集频率可调整设置 | 采集频率调整等功能属研发调试用功能，非项目交付内容 |
|  | 设备数据订阅清洗存储服务 | 通过后端代码订阅采集服务发布的消息，并进行数据清洗逻辑（数据清洗主要进行数据完整性判断及数据是否合规判断，合格则进行数据存储，不合格则进行丢弃） | 属研发调试用功能，非项目交付内容 |
|  | 设备参数实时数据阈值判断 | 告警服务：当获取到设备实时数据的时候进行阈值判断，是否产生告警信息；默认所有参数无阈值告警，当数据库表中设定了阈值及告警为true的时候则进行此步判断 | 相关功能属于研发阶段的后台功能，不涉及到UI呈现，项目交付后不可配置或修改 |
| 数据采集 | - | 数控车床CY-K410n/750 |  |
|  | - | 数控铣床TC-V855 |  |
|  | - | 智能高速五轴数控机床HMC300i |  |
|  | - | 立式加工中心T-V850 |  |
|  | - | 立式加工中心T-V856H |  |
|  | - | 数控车铣床L-45YP |  |
|  | - | 车铣复合L-35Y |  |
|  | - | 五轴加工中心HEM_500U |  |
|  | - | 超声C扫描检测系统UTC-W20 |  |
|  | - | 地轨机器人-地轨 |  |
|  | - | 地轨机器人-工业机器人 |  |
|  | - | 清洗机 |  |
|  | - | 复合AGV-AGV |  |
|  | - | 复合AGV-协作机器人 |  |
|  | - | 三维坐标测量仪INNOVA Performance 08.10.06 |  |
|  | - | 复合AGV-3D视觉： |  |
|  | - | 料库 |  |
|  | - | 自动装配台协作机器人 |  |
|  | - | 三坐标测量机FLASH PLUS |  |
|  | - | 中走丝线切割机BMT400C |  |
|  | - | 激光打标机 |  |
|  | - | 自动装配台 |  |

        - 数据存储和分析模块

本模块为内置的服务性和接口性模块，不涉及到UI呈现，其功能包括：

- 高性能存储架构：使用成熟可靠的高性能数据库构建存储层，将采集到的海量数据存储在节点上，以提高存储容量和读写性能，确保数据的高可用性和完整性。整个模块操作便捷，易于使用。

- 数据备份与恢复：通过完善的数据备份策略，确保在数据出现损坏或丢失时，能够快速从备份中恢复数据，将业务中断时间降至最低。

- 数据管理功能：对各项采集到的数据进行统一管理和记录，方便数据的分类、整理和检索。

- 数据分类与标签：根据智能制造的业务领域和数据分析需求，构建一套灵活的数据分类和标签体系。

- 数据分析功能：通过对外接口，对数据进行统计分析、趋势分析、异常检测等提供数据支持，支持在数字孪生系统中的图表展示。接口设计遵循简洁、易用、安全的原则。

| 数据存储和分析模块功能清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级分类 | 二级分类 | 内容 | 备注 |
| 对外接口 | API接口 | 自动装配台 | API接口仅用于各模块内部开发及通讯，不对外提供服务 |
|  |  | 三坐标测量机 |  |
|  |  | 地轨+工业机器人 |  |
|  |  | 复合AGV |  |
|  |  | 登录：后端登录API接口代码编写 |  |
|  |  | 用户信息管理：用户相关信息的增删改查API接口 |  |
|  |  | 物联网平台与数字孪生数据对接测试，及设备数据传输格式沟通确认 |  |
|  |  | 数控车床 |  |
|  |  | 数控铣床 |  |
|  |  | 智能高速五轴数控机床 |  |
|  |  | 立式加工中心 |  |
|  |  | 数控车铣床 |  |
|  |  | 中走丝线切割机 |  |
|  |  | 超声C扫描检测系统 |  |
|  |  | 车铣复合 |  |
|  |  | 五轴加工中心 |  |
|  |  | 清洗机 |  |
|  |  | 激光打标机 |  |
|  |  | 料库 |  |
|  |  | 设备统计结果类数据存储及查询 |  |
|  |  | 生产看板接口 |  |
|  |  | 设备看板接口 |  |
|  |  | 仓储看板接口 |  |
|  |  | AGV看板接口 |  |
| 基本功能 | 数据备份 | 支持数据的后台备份 | 相关功能属于后台功能，不涉及到UI呈现 |
|  | 数据管理 | 可对采集的数据统一管理 |  |
|  | 数据分类标签 | 可根据数据类别进行自动的标记分类 |  |
|  | 数据分析 | 可通过API接口支持数据分析功能（仅用于项目内各模块通讯，不对外提供服务） |  |
|  | 安全控制 | 通过权限控制，确保数据安全 |  |

        - 3D建模模块

根据用户需求，结合数字孪生场景展示需要，建设设备三维模型。针对需要数据驱动孪生的设备模型，将设备按照可展示动作的设备部件将模型拆解，完成模型细节的制作，确保相关部件可由数据控制驱动完成运行动作。为优化整体展示性能效果，针对动画展示运行动作的设备模型，制作整体模型，针对动画制作的设备部件进行拆分模型，按照动作展示方式制作部件的运行动画。设备清单及模型制作情况列表如下：

| 序号 | 模型名称 | 模型作用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能高速五轴数控机床 HMC300i | 孪生 |  |
| 2 | 立式加工中心 T-V850 | 孪生 |  |
| 3 | 立式加工中心 T-V856H | 孪生 |  |
| 4 | 数控车铣床 L-45YP | 孪生 |  |
| 5 | 中走丝线切割机 BMT400C | 动画 | 用户取消 |
| 6 | 超声C扫描检测系统 UTC-W20 | 动画 |  |
| 7 | 三维坐标测量仪 INNOVA Performance 08.10.06 | 孪生 | 用户取消 |
| 8 | 车铣复合 L-35Y | 孪生 |  |
| 9 | 五轴加工中心 HEM_500U | 孪生 |  |
| 10 | 地轨+工业机器人 地轨： 纽氏达特 工业机器人：发那科 | 孪生 |  |
| 11 | 清洗机 烟台杞杨 | 动画 |  |
| 12 | 激光打标机 大族 | 动画 |  |
| 13 | 三坐标测量机 FLASH PLUS（扫描器模型、台式机模型、工件模型） | 孪生 |  |
| 14 | 自动装配台 协作机器人：节卡 海佰利（协作机器人、操作台、工件缓存、工件、夹具模型） | 孪生 |  |
| 15 | 复合AGV AGV: 仙工（ AMB-300-D）协作机器人：JAKA Zu 12 3D视觉：埃尔森（AT-S1000-06C-S3（含工控机））（工件模型、托盘模型、充电桩模型） | 孪生 |  |
| 16 | 料库（仓储料架、托盘运输机构、托盘、工件、打标及扫码、电控柜、围栏、三色灯模型） | 动画 |  |

模型制作：

使用专业的 3D 建模软件（如 Blender、3ds Max）构建以上设备的高精度 3D 模型。提供实验室场景模型，结合现场实际环境，丰富场景要素。

构建过程：

- 根据设备的实际尺寸和几何形状，创建精确的 3D 模型，完成白模的制作，并展模型UV，为模型上贴图做好准备；

- 根据模型实际照片，制作模型贴图，通过细节雕刻、法线贴图等方法,提升模型的真实质感和视觉细节,确保模型与实际设备在外观和功能上的一致性。

- 为模型添加纹理、材质和光照效果，针对不同类型的模型(金属、木材、塑料等)进行针对性的材质设计，根据模型的类型和用途,构建合适的环境氛围。增强模型的真实感。

- 对 3D 模型进行层次细节（LOD）处理，根据用户视角和距离调整模型的显示细节，以优化渲染性能。

当前已完成模型白模制作效果如下：

- 超声C扫描检测系统模型

- 立式加工中心模型T-V850模型

- 三坐标测试机模型

- 激光打标机模型

- 立式加工中心T-V856H模型

- 料库模型

- 自动装配模型

- 五轴数控模型

- 车铣床模型

- 五轴加工中心模型

- 车铣复合模型

制作贴图渲染打光后模型效果参考如下：

        - 可视化和通讯模块

作为系统服务层功能支持，为孪生场景设备提供数据，驱动孪生体动作展示，同时通过数据统计、数据分析等功能，为看板提供展示数据。相关技术功能如下：

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据接口对接 | 1、数据接口：确定数据接口规范，例如数据格式、传输协议、接口地址等 |
| 2 |  | 2、数据服务：为数字孪生系统的其它模块提供数据访问接口 |
| 3 | 统计分析 | 生产量统计、设备运行时间统计 |
| 4 | 异常分析 | 质量异常分析、设备故障分析、任务故障报警 |
| 5 | UI面板设计开发 | 根据项目数据进行数据展现，图表及展示方式定制，确定需要展示的数据类型（如实时数据、历史数据、统计图表等） |

1、数据整合

- 数据来源对接

- 采用网络协议实现数据采集设备与系统之间的数据传输。

- 使用网络协议进行实时数据更新和设备状态监控，保证低延迟和高可靠性的数据同步。

- 数据定制化处理

根据智能制造产线的特定需求，对整合的数据进行定制化的提取、转换和加载操作。

2、看板展示

根据看板数据定制看板UI效果，完成UI开发。

3、可视化呈现

- 多样化可视化形式

利用数字孪生系统的可视化引擎，支持看板数据以丰富多样的图表、图形和动画形式呈现。例如，对于生产进度数据，可采用动态进度条结合柱状图的形式，直观地展示计划与实际完成情况的对比；对于设备运行状态，可通过不同颜色或设备模型的动态变化（如正常运行时模型正常转动，故障时模型闪烁警示色）来表示。

- 数据可视化类型支持

- 静态数据可视化：设备的基本参数等不随时间频繁变化的数据，以表格、固定图形等形式呈现，确保信息的准确性和可读性。

- 实时数据可视化：对于设备实时运行状态、AGV 实时位置等动态变化的数据，能够以较短的时间间隔进行更新显示，采用动画效果，让用户及时掌握最新情况。

4、实时更新数据同步机制

建立高效的定时刷新机制，对于设备的关键运行参数采用快速刷新，而对于一些相对稳定的数据则可适当延长刷新周期，在保证数据及时性的同时避免资源浪费。

实现事件触发更新功能，当产线中发生重要事件（如设备故障报警等）时，能够触发数据更新并在可视化界面上同步显示，确保用户第一时间知晓关键信息变化。

5、交互体验

- 友好界面设计

提供简洁明了、布局合理的用户界面，各个看板的展示区域划分清晰，操作按钮易于识别和操作。在界面上设置明显的切换按钮，方便用户快速在不同类型的看板之间进行切换查看；对于数据钻取和筛选操作，提供直观的下拉菜单、搜索框等交互组件。

- 多交互方式支持

全面支持鼠标操作，通过鼠标点击进行看板切换、数据钻取、模型交互（点击模型查看详细信息）；鼠标滚轮实现缩放；鼠标拖动实现平移和旋转等操作，满足用户在不同场景下的交互需求。

兼容键盘操作，通过快捷键实现常用功能（如A\S\D\W\Q\E控制视角移动等），提高操作效率。

        - 孪生引擎模块

孪生引擎模块作为系统服务层功能支持模块，为数字孪生教学系统提供孪生场景业务功能的技术支持，实现数字孪生展示。提供技术功能如下：

| 序号 | 功能模块 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孪生系统框架搭建 | 适合版本迭代、单机使用、安全稳定运行、支持好的视觉效果的框架搭建； |
| 2 | 数据接口对接 | 1、数据接口：确定数据接口规范，例如数据格式、传输协议、接口地址等 |
| 3 |  | 2、数据服务：为数字孪生系统的其它模块提供数据访问接口 |
| 4 | 数据连接与同步 | 创建连接机制，数据同步更新设备模型动作 |
| 5 | 模型动画功能 | 动画类型选择 |
| 6 |  | 动画加载与卸载 |
| 7 |  | 动画衔接 |
| 8 | 场景漫游控件 | 视角控制 |
| 9 |  | 交互元素 |
| 10 |  | 漫游动能原型路径设置 |
| 11 | 坐标系对齐 | 虚拟场景中模型的位置、朝向等参数的校准和调整 |

1、虚拟场景构建

基于Unity 3D引擎进行开发，使用较新且稳定的 Unity 版本以获得更好的性能和新的功能支持。充分发挥引擎在图形渲染、物理模拟等方面的强大功能，构建高逼真度的三维虚拟场景，精确还原生产现场以及周围环境，导入制作好的3D模型，整体采用通用渲染管线，提供高效的渲染能力，合理应用材质系统，采用光照和阴影计算：以营造逼真的场景效果。

2、数据接入与实时监控

- 采用 TCP/IP 协议实现数据采集设备与系统之间的数据传输。

- 使用 MQTT 协议进行实时数据更新和设备状态监控，保证低延迟和高可靠性的数据同步。。

- 也可直连数据库，获取采集的数据信息，实现数据互通。

- 在虚拟场景中以直观的方式展示设备数据和运行状态，在设备模型上显示实时运行参数、以不同颜色或动画效果表示设备的运行状态（正常运行绿色、故障红色、待机黄色等）；设置告警机制，当设备数据异常或出现故障时，触发告警提示，自动在虚拟场景中弹出告警信息，并配有提示音效等，确保及时发现和处理问题。

3、虚实联动与交互功能

- 虚拟联动

通过创建连接机制，及同步机制，实现虚拟场景与实际设备的联动，当实际设备状态发生变化时，实时数据更新接入虚拟场景中，控制相应设备模型的状态和动作，使虚拟场景能够准确反映实际生产情况。

- 交互设计

通过开发交互控件，全面支持鼠标操作，通过鼠标点击进行看板切换、数据钻取、模型交互（点击模型查看详细信息）；鼠标滚轮实现缩放；鼠标拖动实现平移和旋转等操作，满足用户在不同场景下的交互需求。

兼容键盘操作，通过快捷键实现常用功能（如A\S\D\W\Q\E控制视角移动等），提高操作效率。

4、性能优化

- 采用 GPU 加速技术，将图形渲染任务分配到图形处理单元（GPU）上进行处理，充分利用 GPU 的并行计算能力，提高场景渲染的速度和效率，确保虚拟场景在大数据量和复杂模型情况下能够流畅运行。

- 运用 LOD（层次细节）技术，根据模型与虚拟摄像机的距离动态调整模型的细节程度，当模型距离较远时，使用低细节版本的模型进行渲染，减少计算量；当模型距离较近时，切换到高细节版本的模型，保证视觉效果。

- 优化数据处理算法和数据结构，采用缓存机制、数据预加载等技术，减少数据读取和处理的时间，提高系统的响应速度。

- 对场景中的资源进行优化管理，包括纹理压缩、模型合并、资源预加载等操作。对纹理图片进行合适的压缩格式转换，在不明显降低画质的前提下减小纹理内存占用；将多个小模型合并为一个大模型，减少绘制调用次数；在场景加载前预先加载必要的资源，避免在运行过程中出现卡顿现象。

        - 设备中控服务

本模块主要用于对接非网关设备，其功能与数据采集与预处理模块类似，不再赘述。所有数据采集均需要对应厂家提供技术支持才可实现。

本模块规划的数采功能包括如下内容，因设备品牌、型号、系统版本等因素限制，以实际能采集到的数据为准：

| 设备中控服务数采清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 数采名称 | 设备名称 | 设备型号 | 控制系统 | 数量 |
| 1 | 非网关数据采集 | 中走丝线切割机 | BMT400C |  | 2 |
| 2 |  | 超声C扫描检测系统 | UTC-W20 |  | 1 |
| 3 |  | 三维坐标测量仪 | INNOVA Performance 08.10.06 |  | 1 |
| 4 |  | 地轨+工业机器人 | 地轨： 纽氏达特 |  | 1 |
| 5 |  |  | 工业机器人：发那科 |  | 1 |
| 6 |  | 清洗机 | 烟台杞杨 |  | 1 |
| 7 |  | 激光打标机 | 大族 |  | 1 |
| 8 |  | 三坐标测量机 | FLASH PLUS |  | 1 |
| 9 |  | 自动装配台 | 协作机器人：节卡 | AUBO-i10H | 1 |
| 10 |  |  | 海佰利 | 海佰利 | 1 |
| 11 |  | 复合AGV | AGV: 仙工（ AMB-300-D） |  | 1 |
| 12 |  |  | 协作机器人：JAKA Zu 12 |  | 1 |
| 13 |  |  | 3D视觉：埃尔森（AT-S1000-06C-S3（含工控机）） |  | 1 |
| 14 |  | 料库 |  |  | 1 |

其他功能包括：

- 数据接口：支持多种数据采集协议，结合实际使用的系统情况，确定最适合的接口标准组合，以确保与不同系统之间的数据交互兼容性和高效性。

- 数据采集：针对不同类型的数据源，建立连接，并根据数据结构编写查询语句，实现数据的精准提取。

- 数据清洗：通过数据清洗规则和算法，去除采集数据中的无效值。

- 格式转换：根据预先定义的数据格式规范，将采集到的不同格式的数据进行统一转换，以便后续的数据分析和处理操作。

- 数据融合：对来自不同系统的数据进行全面的梳理和分析，识别出各个数据实体及其之间的关系，构建统一的数据模型。

- 预定义的事件处理规则：对可能发生的各类事件进行梳理和定义，例如设备故障事件、流程异常事件等，基于数据采集和实时监测，建立事件触发规则。

- 功能链接：可通过超链接等方式从数字孪生系统直接点击跳转到特定功能。

        - 智能制造工业大模型与智能制造问答数字人

（1）整体功能

智能制造工业大模型可与智能制造问答数字人可进行集成，其主要功能如下。

- 问答服务：提供用户友好的问答服务，支持用户通过自然语言输入与智能制造产线相关的问题，基于用户整理提供的各种训练数据，如设备故障现象描述、生产工艺查询、设备拆装方式、培训资料获取等训练数据提供回答服务。

- 自然语言预处理：支持基于深度学习的文本纠错、意图识别、关键词提取等功能，提高问题输入的准确性，以便模型更好地理解用户的需求并给出更精准的回答。

- 知识推理与应用：大模型基于知识库中的知识和训练得到的模型参数，对用户提出的问题进行推理和分析，生成相应的答案。

- 模型部署：大模型支持必要的运行框架，可部署在配备了高性能NVIDIA显卡的服务器上进行问答。

- 数字人形象建立：根据用户提供的指定格式的素材视频，通过视频生成技术生成对应的数字人形象，使用音唇同步技术等实现较为真实的交流体验，可通过麦克风及音频设备实现语音问答。注意：数字人视频生成对显卡性能消耗较大，具体生成速度取决于硬件配置。

- 基于大模型的知识查询与解答功能：数字人依托大模型强大的语言理解能力与基于自然语言处理（NLP）的文本理解技术，能够与大模型中经过训练的智能制造知识体系对接，快速从海量知识中定位与用户问题相关的精确信息，理解用户意图，确保回答的专业性和针对性。

- 动态回答与优化：数字人依托大模型的推理和知识组合能力，针对用户问题实时生成回答内容，同时能够根据用户的追问和反馈，动态调整和优化答案，提供更符合用户需求的信息。

- 用户培训与指导：利用大模型中训练的各项培训知识，通过数字人局域网在线问答的形式为学生或操作人员提供智能制造设备操作培训，包括问题解答、学习建议、操作指导等。

- 实时生产优化分析与建议：用户可使用真实的实时生产数据通过文字问答或语音问答的形式向大模型/数字人提问，大模型/数字人将根据用户在对话中提供的数据给出对应的生产优化分析和改善建议。注意：大模型/数字人在逻辑判断、数值计算等场景中无法保证100%的输出正确。

- 知识库：支持对接用户综合知识库，用户可上传指定格式的文件（如txt文本格式）到大模型的知识库中，数字人可根据指定文件的内容进行专项问答。支持通过新增或删除对应的知识文件实现对知识库的更新，从而构建基于智能问答的知识库管理系统。

- 自我学习与自我优化：在单轮对话中，基于大模型的深度学习能力，数字人根据用户与它的交互数据，包括提问内容、回答反馈等信息，不断优化自身的回答，提高在该对话中回答问题的准确性和速度，实现准确率和性能的提升。

- 系统集成：数字人能够与数字孪生系统进行集成，进行便捷的功能调用。

（2）功能清单

| 智能制造工业大模型及问答数字人功能清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分类 | 内容 | 备注 |
| 语音合成 | 数字人能通过语音和用户进行对话 |  |
| 人物驱动 | 基于引擎驱动人物动作，音唇同步 |  |
| 模型API对接 | 3D 数字人系统接入 AI 大模型 |  |
| 问题解答 | 在智能制造领域进行问答 |  |
| 知识库管理 | 可对知识文件进行增删 |  |
| UI嵌入 | 通过UI嵌入/功能跳转等形式把数字人融入数字孪生平台中 |  |

      - 数据字段详细设计

1、设备数据

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备 ID | 字符串 | 唯一标识设备的编号 |
| 设备名称 | 字符串 | 设备的名称，如 “机床 - 01” |
| 设备类型 | 字符串 | 设备所属类型，如 “机加设备”、“AGV” 等 |
| 运行状态 | 枚举 | 设备的当前运行状态，包括运行、停机、故障等 |
| 位置 | 坐标 | 设备的三维坐标（x,y,z） |

2、生产数据

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 计划编号 | 字符串 | 用于唯一标识生产计划的编码，方便查询与管理 |
| 工件编码 | 字符串 | 精确识别不同工件的代码，在生产系统中有唯一性，便于追踪工件信息 |
| 工件类型 | 字符串 | 指明工件所属的类别，工件1、工件2、工件3 |
| 计划产量 | 整数 | 订单计划需要生产的工件数量，为生产安排提供依据 |
| 实际执行工序 | 字符串 | 对应正在实际执行的生产计划编号，关联计划与实际执行工序 |
| 实际完成率 | 浮点 | 直观呈现当前计划的实际完工进度，如完成 70% 显示 70 |
| 已生成数量 | 整数 | 截止当前时刻，已经生产完成的工件数量统计 |

- 仓储数据

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 物料编码 | 字符型 | 用于唯一标识物料的编码 |
| 物料名称 | 字符型 | 物料具体的名称，方便识别物料种类 |
| 库存数量 | 数值型 | 表示当前物料在库存中所剩余的数量 |
| 物料搬运任务编号 | 字符型 | 唯一标识正在执行的物料搬运任务的编号 |
| 库位位置编号 | 字符型 | 物料搬运起始的库位位置编号 |
| 目标位置 | 字符型 | 物料搬运要到达的目标位置信息 |
| 搬运数量 | 数值型 | 此次搬运任务中需要搬运的物料数量 |
| 搬运进度 | 数值型 | 反映当前物料搬运任务已经完成的程度 |
| 开始时间 | 日期时间型 | 物料搬运任务开始的具体时间点 |

- AGV数据

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| AGV 编码 | 字符串 | 自动导引车的唯一标识，用于在系统中精准区分不同的 AGV |
| 任务编号 | 字符串 | AGV 所执行任务的编号，方便追踪任务执行情况 |
| 任务类型 | 字符串 | 入库任务、出库任务，明确 AGV 作业类型 |
| 任务起点 | 字符串 | AGV 任务开始的起始地点，通常为具体的库位、站点等位置标识 |
| 任务终点 | 字符串 | AGV 任务要到达的目标地点，与任务起点对应，确定行驶路径 |
| 任务进度 | 浮点 | AGV 任务已完成的占比，直观反映任务推进程度 |
| 运行状态 | 字符串 | 如运行、停止、故障等状态描述，实时呈现 AGV 当前工况 |
| 速度 | 浮点 | AGV 当前运行的速度，单位根据实际场景设定，如米 / 秒等 |
| 当前电量 | 浮点 | AGV 电池当前剩余电量，一般以电量占比或具体电量值（如伏特）表示 |
| 预计剩余工作时间 | 时间格式 | 根据当前电量预估 AGV 还能工作的时长，格式如小时：分钟 |
| 充电状态 | 字符串 | 是否正在充电、充电完成等状态，便于掌握 AGV 能源补给情况 |

- 报警数据

| 字段名称 | 数据类型 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 字符串 | 发生报警的设备名称 |
| 设备编号 | 字符串 | 设备的唯一编号 |
| 报警类型 | 字符串 | 如设备、质量等报警的分类 |
| 报警时间 | 时间 | 设备报警发生的具体时间 |
| 报警详细信息 | 字符串 | 对报警情况的详细描述，可根据分类搜索筛选查看 |

  - 技术实现方案

    - 技术架构

1、物理层

基础设施：生产线设备、传感器、物联网关等

2、数据采集与传输层

数据采集：对现场设备进行调研沟通，将现场设备的数据采集分为以下几种情况：网关对接采集、PLC中DB块采集、程序对接采集，根据提供的对接方式及协议内容，编写相关采集程序网关内内容，实现必要设备参数的采集。

通信协议与网络：根据现场设备部署安装情况，整体网络使用以太网（如 Ethernet/IP）作为主干网络，保证数据传输的高带宽和稳定性。因涉及设备类型较多，不分设备的采集方式方法进行进一步沟通确认。

3、数据处理与存储层

数据处理：

实时处理：使用 Apache Kafka 作为消息队列，用于缓冲和传输实时数据，保证数据处理的实时性和可靠性。

数据存储：关系型数据库：使用 MySQL 存储设备的基本信息、采集的数据信息等结构化数据。

时间序列数据库：采用 InfluxDB 存储大量的时间序列数据，如设备的温度、压力、速度等随时间变化的数据，方便进行时间序列分析和历史数据查询。

数据仓库：建立数据仓库，对处理后的数据进行存储和进一步分析，可进行复杂的 SQL 查询和数据分析。

建模工具：

3D 建模：利用工业模型导入，使用 3DMAX 或 Blender 创建高精度的生产线设备的外观和环境的 3D 模型，结合孪生场景使用需要创建模型内部结构，以确保模型的精确性和完整性。

建立物理引擎：基于物理仿真和过程仿真，模拟设备基本运行原理。

实时仿真：使用 Unity 3D 作为实时仿真引擎，结合 C# 脚本语言，开发交互式的数字孪生场景，实现设备的实时操作和虚拟环境的渲染。

4、应用层

引擎开发：使用 Unity内置的渲染管线，渲染 3D 数字孪生模型，结合 C# 语言编写脚本，实现丰富的交互和动画效果。

大模型数字人开发：通过预训练大模型和模型微调实现智能制造大模型的训练生成，结合自然语言处理技术以及语音技术实现对话和语音的处理，结合数字人形象生成技术，可视化呈现，同时实现音唇同步。

    - 技术实现

1、数据采集与预处理

数据传输配置：

配置服务器，设置服务器地址、端口和安全策略，确保数据的安全传输。

若有只能使用串口通讯的设备，使用RS232/485等协议，配置从站地址和波特率等参数，将传感器数据传输到 PLC 或上位机。

2、数据处理与存储系统的部署

数据处理平台搭建：

开发数据处理平台程序，使用 Java 等语言编写数据处理逻辑，例如，对实时温度数据进行异常检测，当温度超过阈值时发出警报。

部署 Apache Kafka，配置主题和分区，将实时数据发送到相应的主题，供下游处理程序使用。

数据存储设置：

安装 MySQL 数据库，创建数据库表，如设备信息表、学生信息表、实训课程表等，使用 SQL 语句进行数据的插入、更新和查询操作。

配置 InfluxDB，创建数据库和数据保留策略，使用 InfluxQL 语言进行时间序列数据的查询和分析。

3、数字孪生建模与仿真

3D 建模过程：

在 3D建模软件中，根据设备的机械图纸和实际尺寸，创建精确的 3D 模型，添加纹理和材质，提高模型的真实感，将其导出为通用的 3D 文件格式，导入到仿真引擎中。

仿真模型开发：

在 Unity 3D 中，导入 3D 模型，使用 C# 编写脚本，实现设备的交互功能，如设备的启动、停止、参数调整等操作。

4、应用开发

数字孪生系统开发：

模块开发：

实时监控模块：

在应用展示层搭建可视化界面，将采集到的物理实体实时数据（比如生产设备的运行参数、任务数据等）以孪生设备的动作呈现，及直观的图表、数字等形式展示出来。

数据分析与预测模块：

集成数据分析算法，对历史数据和实时数据进行挖掘分析。例如根据过往的设备运行数据，预测设备可能出现故障的时间节点，帮助企业提前安排维护计划，降低设备突发故障带来的损失。

提供数据对比功能，比如可以对比不同时间段内设备的运行效率、能耗情况等，通过可视化的对比图表，清晰呈现变化趋势，辅助进行优化调整。

用户交互设计

采用简洁易懂的操作界面，遵循用户习惯的交互方式，例如常见的菜单式导航、点击操作、滑动操作等。对于复杂的功能模块，可以设置引导提示，方便初次使用的用户快速上手，降低学习成本。

优化界面布局，根据不同的功能重要性和使用频率合理安排模块位置，重要且常用的功能放置在显眼易操作的区域，提高用户操作效率。

系统集成

对接集成管理系统，将任务信息同步到孪生系统，展示数据相关图表，同步孪生系统相关任务执行。

可视化看板开发：

看板设计原则

遵循简洁直观、信息聚焦、实时更新原则。布局上采用模块化设计，划分核心指标区、趋势分析区、预警区等，以清晰展示数据洞察。色彩搭配协调，利用颜色区分数据重要性、状态变化，如红色表示异常、绿色表示正常。

数据可视化技术选型

图表库：选用 Echarts、Highcharts 等相关主流可视化库，支持柱状图、折线图、饼图、散点图等多种图表类型，适配不同数据展示需求，提供流畅交互体验。

开发流程

数据对接：连接后端数据源，如数据库、API 接口，获取实时或离线数据，通过 ETL 工具进行数据预处理，确保数据可用。

页面布局：依据设计原则规划看板布局，利用可视化工具拖拽组件、配置图表参数，将数据字段映射至相应图表。

交互设计：添加点击、缩放等交互功能，实现图表联动、钻取分析，方便用户深入探索数据细节，提升决策效率。

大模型数字人开发：

模型构建与训练

基础模型选择：基于业务场景与交互需求，挑选如 GPT 类通用大模型，作为数字人语言智能核心。

数据集准备：收集行业知识、常见问题、对话文本等数据，进行清洗、标注，构建专属训练集，涵盖数字人角色定位、服务领域知识。

微调训练：利用迁移学习，在基础模型上针对特定任务微调，优化模型对领域问题的理解与回答精准度，使其贴合数字人应用场景。

多模态融合

语音合成：集成语音技术，实现自然流畅语音输出。

视觉呈现：结合先进的视觉呈现技术，创建数字人外观形象，通过多种动态运动技术赋予其生动肢体动作；运用面部表情合成让数字人随语音情感展现表情变化，增强交互真实感。

应用集成

平台接入：将数字人嵌入数字孪生系统应用，结合智能制造相关知识进行问答交互。

    - 运行环境

- 硬件环境：

  - 服务器：采用高性能服务器，配置至少为 Intel Xeon 系列多核处理器，主频不低于 2.5GHz，内存不低于 32GB，硬盘采用 SSD 固态硬盘，容量不低于 1TB，以满足系统数据存储和处理的需求。服务器应具备冗余电源和散热系统，确保稳定运行。

  - 网络设备：内部网络采用千兆以太网交换机，确保各设备之间数据传输的高速稳定。对于涉及远程数据传输或云服务的应用场景，网络带宽应根据实际数据流量需求进行合理配置，建议上传和下载带宽均不低于 100Mbps。

- 软件环境：

  - 服务器操作系统：使用 Windows Server 2016 及以上版本，具备良好的稳定性和安全性，支持多用户并发访问和大规模数据处理。

  - 数据库管理系统：选用 MySQL 或相关数据库，用于存储系统的各类数据，包括生产数据、设备数据、仓储物流数据等。数据库进行合理的配置和优化，设置合适的缓存大小、索引策略等，提高数据读写性能。

  - 可视化引擎与三维建模软件：虚拟场景构建使用Unity 2022 或2023版本，三维建模软件可选用 Blender、3ds Max 或 Maya 等，用于创建高精度的设备模型和环境模型。

- 实施推进计划

为保障项目顺利完成，我们将按照科学的项目管理实施流程，进行项目开发建设，项目具体实施流程如下：

1、需求细化与确认阶段

组织跨部门研讨会，邀请业务部门、技术团队、运维人员等关键利益相关者参与，深入探讨当前业务流程中的痛点、期望提升的关键指标以及对数字孪生系统功能的详细需求。

对研讨会收集的信息进行整理分析，形成详细的需求文档，包括功能需求、性能需求、数据需求、用户体验需求等，并与各部门逐一确认，确保需求的准确性与完整性。

2、技术选型与架构设计阶段

成立技术评估小组，调研市场上主流的数字孪生技术平台、工具及相关开源框架，结合项目需求、预算、可扩展性、技术成熟度等因素，进行综合评估与选型。

根据选定的技术，设计系统整体架构，包括数据采集层、数据传输层、数据存储层、模型构建层、可视化展示层等，明确各层之间的交互关系与接口规范。

制定技术实施路线图，规划关键技术节点的实现时间，确保技术开发工作有序推进。

3、数据采集与治理阶段

识别并梳理与数字孪生系统相关的数据源，涵盖设备传感器数据、业务系统数据、外部环境数据等，确定数据采集方式、频率与传输协议。

搭建数据采集平台，部署数据采集工具，实现对多源异构数据的实时或定时采集，并进行初步的数据清洗、转换与整合，确保数据的准确性与一致性。

建立数据治理体系，制定数据标准、数据质量管理流程、数据安全策略等，任命数据管理员，负责数据资产的日常维护与监控。

4、模型开发与集成阶段

根据业务需求与物理实体特性，选择合适的建模方法（如机理建模、数据驱动建模等），开发数字孪生模型，包括设备模型、工艺流程模型、场景模型等，并进行模型验证与优化。

将开发完成的模型与数据采集、存储、可视化等组件进行集成，确保模型能够实时获取准确数据，并将模拟结果直观展示给用户，实现数字孪生系统的初步闭环运行。

开展单元测试和系统集成测试，模拟多种业务场景，对系统的功能、性能、稳定性进行全面测试，及时发现并解决集成过程中的问题。

5、用户培训与试运行阶段

制定详细的用户培训计划，根据不同用户角色（如管理人员、操作人员、数据分析人员等）编写培训教材，采用线上线下相结合的方式，组织多轮次培训，确保用户熟练掌握系统操作技能。

数字孪生系统提供用户试运行，在试点期间密切关注系统运行状态，收集用户反馈意见，及时处理试运行过程中的故障与问题。

6、部署应用与持续优化阶段

根据试运行反馈，对系统进行优化调整，完善系统功能与用户体验。建立系统运维团队，制定运维管理制度与应急预案，负责系统的日常监控、维护、升级等工作，确保系统持续稳定运行。

设立专门的项目优化小组，定期收集用户需求、业务变化以及新技术发展动态，对数字孪生系统进行持续优化升级，不断挖掘系统价值，助力未来发展。

  - 开发时间计划

| 序号 | 任务名称 | 计划开始 | 计划完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目开始 | 2024-10-21 | 2024-11-30 |
| 1-1 | 项目准备（里程碑） | 2024-10-21 | 2024-10-31 |
| 1-1-1 | 组建项目团队 | 2024-10-21 | 2024-10-22 |
| 1-1-2 | 制定项目计划 | 2024-10-22 | 2024-10-27 |
| 1-1-3 | 准备项目内部沟通资料 | 2024-10-27 | 2024-10-31 |
| 1-2 | 项目预研 | 2024-11-01 | 2024-11-30 |
| 1-2-1 | 框架搭建及其它基础工作 | 2024-11-01 | 2024-11-08 |
| 1-2-2 | 数据库搭建 | 2024-11-01 | 2024-11-04 |
| 1-2-3 | 数据库操作类编写 | 2024-11-03 | 2024-11-08 |
| 1-2-4 | 基础通讯服务 | 2024-11-08 | 2024-11-23 |
| 1-2-5 | 基础存储服务 | 2024-11-08 | 2024-11-18 |
| 1-2-6 | 研发用前端页面搭建 | 2024-11-20 | 2024-11-25 |
| 1-2-7 | 研发用前端页面逻辑交互 | 2024-11-25 | 2024-11-30 |
| 2 | 需求对接 | 2024-12-01 | 2024-12-20 |
| 2-1 | 3D素材 | 2024-12-03 | 2024-12-20 |
| 2-1-1 | 所有设备品牌型号清单 | 2024-12-03 | 2024-12-04 |
| 2-1-2 | 所有设备图纸和工业模型 | 2024-12-04 | 2024-12-13 |
| 2-1-3 | 设备多角度实景照片 | 2024-12-06 | 2024-12-13 |
| 2-1-4 | 设备运行视频 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-2 | UI素材 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-2-1 | 规划系统功能（层级和逻辑） | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-2-2 | 页面效果设计（布局、视觉、图标、图表等） | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-3 | 数据采集 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-3-1 | 通讯协议及格式详单 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-3-2 | 数采技术路径评估对接 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-4 | 数字人大模型 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 2-4-1 | 规划系统功能（层级和逻辑） | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 3 | 功能设计 | 2024-12-20 | 2024-12-31 |
| 3-1 | 数字孪生系统功能规划（里程碑） | 2024-12-20 | 2024-12-30 |
| 3-1-1 | 场景设备孪生实现方式规划设计 | 2024-12-20 | 2024-12-25 |
| 3-1-2 | 运行操作流程图 | 2024-12-25 | 2024-12-27 |
| 3-1-3 | 业务数据展示规划设计 | 2024-12-26 | 2024-12-27 |
| 3-1-4 | 场景操作功能设计 | 2024-12-30 | 2024-12-30 |
| 3-2 | 物联采集功能规划 | 2024-12-25 | 2024-12-30 |
| 3-2-1 | 功能规划设计 | 2024-12-25 | 2024-12-30 |
| 3-3 | 数字人大模型功能规划 | 2024-12-20 | 2024-12-30 |
| 3-3-1 | 功能规划设计 | 2024-12-20 | 2024-12-25 |
| 3-3-2 | UI设计对接沟通 | 2024-12-25 | 2024-12-30 |
| 3-4 | 材料工作 | 2024-12-16 | 2024-12-20 |
| 3-4-1 | 技术材料汇总 | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
| 3-5 | 项目整体功能确认 | 2024-12-31 | 2024-12-31 |
| 4 | 系统开发 | 2024-12-04 | 2025-03-15 |
| 4-1 | 场景模型工作 | 2024-12-16 | 2025-02-15 |
| 4-1-1 | 设备模型制作 | 2024-12-04 | 2025-01-20 |
| 4-1-2 | 场景模型搭建 | 2025-01-20 | 2025-01-25 |
| 4-1-3 | 设备动画 | 2025-02-08 | 2025-02-15 |
| 4-2 | 系统架构搭建 | 2024-12-23 | 2024-12-31 |
| 4-3 | 数据接口对接 | 2025-01-02 | 2025-01-10 |
| 4-4 | 运行学映射功能开发 | 2025-01-02 | 2025-01-10 |
| 4-5 | 数字孪生软件功能开发 | 2025-01-10 | 2025-03-15 |
| 4-5-1 | 各设备孪生动作 | 2025-01-10 | 2025-03-14 |
| 4-5-2 | 产线生产流程模拟 | 2025-03-10 | 2025-03-15 |
| 4-5-3 | 场景基础操作开发（漫游、实时监控等） | 2025-01-15 | 2025-01-25 |
| 4-5-4 | 数据分析模块开发 | 2025-02-08 | 2025-02-12 |
| 4-5-5 | 可视化与图表页面开发（主页面及看板） | 2025-02-13 | 2025-02-17 |
| 4-5-6 | 场景内UI效果开发（标签、弹窗、图表） | 2025-02-17 | 2025-02-20 |
| 4-5-7 | 交互操作功能开发（设备场景交互、报警等） | 2025-02-21 | 2025-02-25 |
| 4-5-8 | 功能链接 | 2025-02-26 | 2025-02-28 |
| 4-6 | 物联采集功能开发 | 2024-12-16 | 2025-02-15 |
| 4-6-1 | 框架搭建 | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
| 4-6-2 | 网关类采集功能开发 | 2025-01-01 | 2025-01-25 |
| 4-6-3 | PLC类采集功能开发 | 2025-01-01 | 2025-01-25 |
| 4-6-4 | 其他采集功能开发 | 2025-01-25 | 2025-02-05 |
| 4-6-5 | 远程调试 | 2025-02-05 | 2025-02-15 |
| 4-6-6 | 首次现场测试 | 2025-02-10 | 2025-02-10 |
| 4-7 | 数字人大模型功能开发 | 2024-12-16 | 2025-02-25 |
| 4-7-1 | 框架搭建 | 2024-12-16 | 2024-12-30 |
| 4-7-2 | AI大模型开发 | 2024-12-30 | 2025-02-05 |
| 4-7-3 | 数字人开发 | 2024-12-30 | 2025-01-30 |
| 4-7-4 | 数据集整理 | 2024-12-16 | 2025-02-05 |
| 4-7-5 | 模型训练及调优 | 2024-12-30 | 2025-02-25 |
| 4-8 | 系统集成 | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 4-9 | 单元测试（里程碑节点） | 2025-03-01 | 2025-03-15 |
| 4-10 | 材料准备 | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 4-10-1 | 会议纪要整理 | 2025-01-15 | 2025-03-15 |
| 4-10-2 | 供应商材料汇总 | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 4-11 | 每周项目进度沟通汇报 | 2024-12-20 | 2025-03-20 |
| 5 | 系统测试 | 2025-03-15 | 2025-03-30 |
| 5-1 | 集成测试（里程碑节点） | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 5-2 | 压力测试 | 2025-03-20 | 2025-03-25 |
| 5-3 | 材料工作 | 2025-03-20 | 2025-03-30 |
| 5-3-1 | 问题日志 | 2025-03-20 | 2025-03-30 |
| 6 | 部署培训 | 2025-03-15 | 2025-03-30 |
| 6-1 | 现场部署（里程碑节点） | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 6-1-1 | 数字孪生现场部署 | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 6-1-2 | AI大模型现场部署 | 2025-03-15 | 2025-03-20 |
| 6-1-3 | 现场物联调试 | 2025-03-15 | 2025-03-30 |
| 6-2 | 现场培训（里程碑节点） | 2025-03-25 | 2025-03-30 |
| 6-3 | 材料工作 | 2025-03-15 | 2025-03-30 |
| 6-3-1 | 培训资料 | 2025-03-15 | 2025-03-25 |
| 6-3-3 | 说明书与文档 | 2025-03-15 | 2025-03-30 |

  - 前期对接准备资料

| 序号 | 类别 | 准备内容 | 对接时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模型制作 | 所有设备的清单，包含品牌、型号等信息 | 2024.12.03 |
| 2 |  | 所有单体设备的工业模型或整体产线的工业模型 | 2024.12.12 |
| 3 |  | 所有设备的多角度高清图片 | 2024.12.06 |
| 4 |  | 所有设备的完整工作视频 | 设备硬件现场安装联动结束后 |
| 5 | UI制作 | 软件整体的全套UI模板和设计风格 | 2024.12.04 |
| 6 | 数字人 | 数字人模特素材 | 客户确认后 |
| 7 | 大模型 | 用于模型训练的文字素材 | 2024.12.13 |
| 8 | 物联通讯 | 所有设备的通讯方式、通讯协议格式、数采点位、建议的数采频率等 | 2024.12.13 |
| 9 |  | 除非厂家能够完全按照我方要求提供数采接口和配合，否则厂家需主动提供数采的变量表、通讯协议等内容供我方对照评估，现在只是说明了一下接口类型，提供的信息过少。该部分的提供速度将显著影响开发进度 目前需要的有： 1、所有设备需要采集的详细参数和通讯格式列表 2、数据看板所需数据清单 3、各个设备对接协议说明材料和例程 4、用于调试和测试的设备样例数据、辅助工具等 | 2024.12.20 |
| 10 |  | 是否有设备涉及到私有协议，这个需要着重与厂家对接 | 2024.12.20 |
| 11 |  | 设备开启数采对接功能是否需要额外授权？ 采集设备数据是否需要特定的SDK？ 该SDK是否收费？ | 2024.12.20 |
| 12 |  | 用于远程测试的VPN地址等 | 设备硬件现场安装联动结束后 |

  - 交付文件清单

| 序号 | 要求文件 | 交付件名称 | 主要内容 | 交付阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同文件 | 数据文件 | 采集数据说明文件、 | 需求设计阶段 |
| 2 | 合同文件 | 图纸 | 孪生场景渲染图 | 需求设计阶段 |
| 3 | 合同文件 | 技术手册 | 功能设计内容 | 需求设计阶段 |
| 4 | 合同文件 | 培训资料 | 培训PPT（系统介绍和使用说明） | 交付验收 |
| 5 | 技术协议 | 软件培训手册 | 软件整体介绍，使用场景等 | 交付验收 |
| 6 | 技术协议 | 说明书 | 操作说明 | 交付验收 |
| 7 | 技术协议 | 软件安装调试备份说明 | 配置说明，操作方式 | 部署阶段 |

  - 项目风险说明

    - 设备数据采集调试

周期风险：在项目实施过程中，设备数据采集现场协调设备调试环节存在着显著的时间周期风险。首先，不同品牌、型号以及年代的设备在数据采集接口和通信协议上存在着极大的差异，这就需要花费大量时间去逐一研究、适配和调试，以确保数据能够准确、稳定地被采集。例如，老旧设备可能采用过时的串口通信协议，而新型设备则更倾向于高速以太网接口，这种多样性使得技术团队需要耗费额外的精力去寻找合适的转换方案和调试方法，从而延长了调试周期。其次，现场设备的分布往往较为分散，且可能处于不同的生产区域和工作环境中，这就增加了协调和操作的难度。

应对措施：为应对设备数据采集现场协调设备调试的时间周期风险，需采取以下措施：项目启动时，专业团队全面调研设备信息并建立清单档案，据此制定采集调试计划，依设备关键程度与采集难度、分布位置及生产计划安排调试顺序与路线；针对通信协议问题，用通用转换网关或自研模块统一协议，提前采购测试；组建含多领域工程师和协调人员的调试团队，明确分工，制定流程规范并配先进工具，采用并行调试；调试前全面预防性维护，建立故障响应机制，与供应商合作保障修复，记录分析故障；实施中密切监控进度，灵活调整计划和资源分配，预留弹性时间和资源储备以应对突发情况，确保项目顺利推进。

    - 性能瓶颈限制

性能风险：在处理大规模数据实时处理和复杂三维场景渲染时，可能面临性能瓶颈。例如，当同时监控大量设备数据更新或虚拟场景中模型数量过多时，系统响应时间可能会延长。

应对措施：开发团队将采用性能优化技术，如数据缓存、异步处理、模型优化等，但受限于硬件资源和技术复杂性，无法完全消除性能瓶颈，在极端情况下可能需要用户适当调整系统配置或操作方式。

- 声明

所有数字孪生的相关设备数据采集、功能完整性和实现效果、动画展示、数据映射、传输速率等受用户现场所提供设备和环境及前期协议约定等真实情况约束，本材料所描述的技术细节以乙方实际实现的结果为准。

- 附件一：新增需求设备看板系统

  - 一、系统概述

本设备看板系统采用 BS架构，旨在为用户提供高效、实时的设备状态监控与信息展示服务。通过数据采集及预处理模块和设备中控服务模块采集和处理现场设备数据，采用可视化和通讯模块的设备看板功能，实现设备运行数据的可视化呈现，助力相关人员快速了解设备状态，优化管理设备使用情况，通过直观展示形式，也有助于提升学员的学习效果和培训质量。

- 详细设计方案

    - 2.1数据采集及数据处理

针对现场35台设备进行综合看板管理，部分设备通过数据收集及预处理模块功能服务，对接网关，进行接口对接、数据采集、数据处理等。针对其他非网关对接设备，通过设备中控服务模块处理设备采集的数据，进行数据清洗、格式转换、数据融合，完成所有设备实时数据的处理分析。

    - 2.2功能设计

      - 2.2.1二维布局展示

        - 2.2.1.1整体布局图

系统展示实训车间二维整体布局图，综合展示车间布局及所有设备位置。实际布局图由用户方提供，系统只做效果展示。图标设计采用标准化图形，并标注位置说明，方便用户快速识别。支持场景布局切换，用户可通过点击生产车间或实训室标签进入查看不同区域设备分布详情。系统展示具备自适应功能，确保在常见比例的不同设备屏幕分辨率下均能清晰浏览。参考效果如下图所示：

        - 2.2.1.2车间布局

进入车间或实训室的2D场景，可查看该区域的详细布局图，和区域内设备分布情况，区域2D布局图由用户提供，系统支持效果展示，可跟随浏览器页面的缩放，放大查看布局细节，点击设备看板按钮，可查看所有设备数据看板。参考效果如下图：

      - 2.2.2设备整体看板

        - 2.2.2.1状态综合概览

采用直观矩阵形式展示所有设备的关键状态信息，涵盖设备基本信息（包含设备图片、设备名称、设备型号、设备厂家）、设备连接状态（以不同颜色的网络图标表示连接正常、异常或离线）、运行模式（如自动加工、手动调试、待机、关机等，通过特定图标区分）。通过醒目的视觉效果，管理人员能够一眼扫视整个车间设备的整体运行情况，及时发现潜在问题。参考效果如下：

        - 2.2.2.2实时数据更新

建立高效的数据更新机制，与设备数据采集模块保持高频次数据同步，设计设备实时状态及运行参数，采集时间以秒级进行。在设备整体看板中，点击单个设备数据窗可跳转至设备详细看板页面。

      - 2.2.3单台设备看板

针对每台设备，全面展示丰富且详尽的设备参数，除基本参数外，更详尽的展示设备运行信息。针对加工机床，增加展示进给速度、进给倍率、主轴转速、主轴倍率、X、Y、Z轴负载、当前坐标信息。便于用户直观查看设备情况，深入分析设备性能。参考效果如下图：

  - 三、数据设计

统一数据接口规范：基于数字孪生系统的数据接口标准，制定本设备看板系统的数据采集规范。确保从 35 台设备采集的数据格式统一，包括数据字段定义、编码方式、数据更新频率等，方便系统进行数据解析与处理。

高性能的实时处理架构：数据的采集、清洗、转换、存储均可实施完成，并可实时管理相关数据。支持对数据的动态压缩和加密，可脱除敏感数据后推送到看板系统中进行展示。同时具备安全机制，确保能够长期稳定运行，实现高可用性。

具体设备看板展示信息如下：

设备基本信息：包括设备图片、设备名称、设备型号、设备厂家；

设备运行信息：设备状态使用文字表示，包括运行、关机、空闲、紧急制动、手动、故障。